Приложение № 1

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 03.06.2024 № 1555

Перечень

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  |
| 1.1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов |  |
|  | - проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |
|  | - проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |
|  | - признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  |
|  | - коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  |
|  | - при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |
|  | - проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  |
|  | - определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых грунтов для фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов. |  |
| 1.2 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |
|  | - проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; | 2 раза в год при подготовке к весенне-летнему сезону |
|  | - проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; |  |
|  | - контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. |  |
| 1.3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов |  |
|  | - выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств. | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |
|  | - выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; |  |
|  | - выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных к |  |
|  | - в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |
| 1.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов |  |
|  | - выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |
|  | - выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |
|  | - выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры в домах с перекрытиями из сборного железобетонного настила; |  |
|  | - выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов; |  |
|  | - проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |
|  | - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |
| 1.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов |  |
|  | - выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |
|  | - контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами; |  |
|  | - выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами; |  |
|  | - контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами; |  |
|  | - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |
| 1.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов |  |
|  | - контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |
|  | - выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |
|  | - выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий; |  |
|  | - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |
| 1.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов |  |
|  | - проверка кровли на отсутствие протечек; | 2 раза в год при подготовке к сезонной эксплуатации |
|  | - проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |
|  | - выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |
|  | - проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; |  |
|  | - проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |
|  | - контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |
|  | - осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; |  |
|  | - проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | 1 раз в год |
|  | - проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; | 1 раз в год |
|  | - проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | 1 раз в 3 года |
|  | - проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель; | 1 раз в год |
|  | - проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов; | 1 раз в год |
|  | - проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; | 1 раз в 3 года |
|  | - при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости |
| 1.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов | 1 раз в год |
|  | - контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |
|  | - выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |
|  | - выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий; |  |
|  | - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |
| 1.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |
|  | - выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |
|  | - контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); |  |
|  | - выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; |  |
|  | - контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; |  |
|  | - контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |
|  | - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |
| 1.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |
|  | - выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |
|  | - проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |
|  | - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |
| 1.11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |
| 1.12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |
|  | - проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |
|  | - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |
| 1.13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |
|  | - проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |
|  | - при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |
| 2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |
| 2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |
|  | - техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | 1 раз в год перед отопительным сезоном |
|  | - контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; |  |
|  | - проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; |  |
|  | - устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |
|  | - проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения; |  |
|  | - контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; |  |
|  | - сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; |  |
|  | - контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |
|  | - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |
| 2.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах: |  |
| 2.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: |  |
|  | - проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах; | по мере необходимости |
|  | - постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; |  |
|  | - гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; |  |
|  | - работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений; |  |
|  | - проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |
| 2.5 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |
|  | - проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | общие осмотры – 2 раза в год; частичные осмотры – 3-6 раз в месяц |
|  | - постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; |  |
|  | - контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |
|  | - восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | по мере необходимости |
|  | - контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | по мере необходимости |
|  | - контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; | по мере необходимости |
|  | - переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; |  |
|  | - промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |
|  | - очистка и промывка водонапорных баков; |  |
|  | - проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов; |  |
|  | - промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |
| 2.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |  |
|  | - испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | 1 раз в год |
|  | - проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); |  |
|  | - удаление воздуха из системы отопления; |  |
|  | - промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |
| 2.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |
|  | - проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в год |
|  | - проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 1 раз в месяц |
|  | - техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | по мере необходимости |
|  | - контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | 1 раз в квартал |
| 2.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |
|  | - организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | в соответствии с договором со специализированной организацией |
|  | - организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; |  |
|  | - при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  |
| 3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |
| 3.1 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |
|  | - сухая уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю |
|  | - влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю |
|  | - влажная протирка подоконников, дверных коробок, полотен дверей | 2 раза в год |
|  | - мытье окон; | 2 раза в год |
|  | - очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз в год |
|  | - проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по договору со специализированной организацией |
| 3.2 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее – придомовая территория), в холодный период года: |  |
|  | - очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | по мере необходимости |
|  | - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |
|  | - очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | по мере необходимости |
|  | - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  |
|  | - очистка придомовой территории от наледи и льда; | по мере необходимости |
|  | - очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |
|  | - ремонт придомовой территории | по мере необходимости |
| 3.3 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  |
|  | - подметание и уборка придомовой территории; | 1 раз в двое суток |
|  | - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. |  |
|  | - очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки |
|  | - уборка и выкашивание газонов; | 5 раз в год |
|  | - прочистка ливневой канализации; | по договору со специализированной организацией |
|  | - обрезка под естественный вид крон деревьев и кустарников | 1 раз в год |
| 3.4 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: |  |
|  | - незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; | по договору со специализированной организацией |
|  | - вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории; |  |
|  | - вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории; |  |
|  | - организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I – IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживания. | По договору со специализированной организацией |
| 3.5 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | 2 раза в год при подготовке к сезонной эксплуатации |
| 3.6 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | По мере необходимости |
| 3.7 | Прочие неучтенные работы | по мере необходимости |
| 3.8 | Управление многоквартирным домом |  |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                В.С. Мирошникова

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 03.06.2024 № 1555

Размер платы

за содержание жилого помещения, в соответствии с прилагаемым перечнем работ и услуг по управлению многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, для которого определена управляющая организация ООО «Тактика»

| № п/п | Адрес | За 1 кв.м. в месяц, рублей |
| --- | --- | --- |
| 1 | пер. Городской, 11 | 16,34 |
| 2 | пер. Городской, 18 | 16,34 |
| 3 | пер. Городской, 3; | 16,34 |
| 4 | пер. Городской, 5 | 16,34 |
| 5 | пер. Городской, 7 | 16,34 |
| 6 | пер. Городской, 9 | 16,34 |
| 7 | ул. Железнодорожная, 11 | 16,34 |
| 8 | ул. Железнодорожная, 15 | 16,34 |
| 9 | ул. Железнодорожная, 7 | 16,34 |
| 10 | ул. Железнодорожная, 1 | 16,34 |
| 11 | ул. Кирова, 2 | 16,34 |
| 12 | ул. Ленина, 6 | 16,34 |
| 13 | ул. Ленина, 8А | 16,34 |
| 14 | ул. М.Горького, 67 | 16,34 |
| 15 | ул. Привокзальная, 32 | 16,34 |
| 16 | ул. Рабочая, 78/162 | 16,34 |
| 17 | ул. Рабочая, 98 | 16,34 |
| 18 | ул. Энгельса, 277Б | 16,34 |
| 19 | ул. Шмидта, 121 | 16,34 |
| 20 | ул. Бекентьева, 12 | 16,34 |
| 21 | ул. Бекентьева, 4 | 16,34 |
| 22 | ул. Вильямса, 7 | 16,34 |
| 23 | ул. К.Цеткин, 146 | 16,34 |
| 24 | ул. Коваливского, 91 | 16,34 |
| 25 | ул. Ленина, 172 | 16,34 |
| 26 | ул. Ленина, 174 | 16,34 |
| 27 | ул. Урицкого, 1 Б | 16,34 |
| 28 | ул. Урицкого, 1 В | 16,34 |
| 29 | ул. Урицкого, 1 Г | 16,34 |
| 30 | ул. Энгельса, 39 | 16,34 |
| 31 | пер. Бодрый, 2 | 16,34 |
| 32 | ул. Славы, 2 | 16,34 |
| 33 | ул. Славы, 3 | 16,34 |
| 34 | ул. Славы, 4 | 16,34 |
| 35 | ул. Славы, 5 | 16,34 |
| 36 | ул. Славы, 6 | 16,34 |
| 37 | ул. Славы, 7 | 16,34 |
| 38 | ул. Славы, 7-а | 16,34 |
| 39 | ул. Славы, 9 | 16,34 |
| 40 | ул. Орджоникидзе, 115 | 16,34 |
| 41 | ул. Советская, 120Б | 16,34 |
| 42 | ул. Центральная, 2 | 16,34 |
| 43 | ул. Центральная, 4 | 16,34 |
| 44 | ул. Центральная, 4а | 16,34 |
| 45 | ул. Центральная, 6 | 16,34 |
| 46 | ул. Центральная, 8 | 16,34 |
| 47 | ул. Красноармейская, 3 | 16,34 |
| 48 | ул. Красноармейская, 61 | 16,34 |
| 49 | ул. Половинко, 279, корп. 1 | 16,34 |
| 50 | ул. Половинко, 279, корп. 2 | 16,34 |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                В.С. Мирошникова