РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ООО «ПКО ДонСтройПроект»

Проект планировки и проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 61:46:0010501:484, расположенного по адресу:

г. Батайск, ул. 1-й Пятилетки.

Том I. Основная часть (утверждаемая)

Пояснительная записка

Ростов-на-Дону

2018

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ООО «ПКО ДонСтройПроект»

Проект планировки и проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 61:46:0010501:484, расположенного по адресу:

г. Батайск, ул. 1-й Пятилетки.

Том I.

(Основная часть)

Договор №2017-1-1-ППМ от 15.02.2017г.

| Директор | В.А. Сененко |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | Р.С. Дубинский |

Ростов-на-Дону

2018

Состав проекта:

А. Пояснительная записка:

Том I  	Положение о планировке земельного участка, с кадастровым номером 61:46:0010501:484, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. 1-й Пятилетки.

(Основная часть)

Том I I	Проект планировки земельного участка, с кадастровым номером 61:46:0010501:484, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. 1-й Пятилетки.

(Материалы по обоснованию)

Б. Графические материалы:

- Схема красных линий. М 1:2 000

- Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, М 1:1000

- Схема очередности этапов строительства, М 1:1000

Том Ι

Положение о планировке территории жилого района территории земельного участка с кадастровым номером 61:46:0010501:484, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. 1-й Пятилетки.

(Основная часть проекта планировки).

А. Пояснительная записка

Содержание

Введение.

1. Проектная организация территории, красные линии.

1.1. Архитектурно-планировочные и композиционно-пространственные решения, красные линии.

1.2. Функционально-пространственное зонирование.                                                                         1.3. Мероприятия по созданию среды жизнедеятельности маломобильных групп населения (МГН).

1.4. Население и культурно-бытовое обслуживание.                                                                           1.4.1.  Население.                                                                                                                                     1.4.2.  Жилой фонд.                                                                                                                                    1.4.3. Объекты культурно-бытового обслуживания и характеристика застройки.                                                                            1.5. Технико-экономические показатели.

# Введение.

Проект планировки территории жилого района земельного участка с кадастровым номером 61:46:0010501:484, расположенного по адресу: г. Батайск, ул. 1-й Пятилетки.

Разработан по заказу ООО «СтройГарант», договор № 2017-1-1-ППМ от 15.02.2017г, ООО «ПКО ДонСтройПроект»

Проект выполнен с учетом  нового генерального плана городского поселения Батайск Ростовской области, разработанного ОАО «НИИП градостроительства» в 2007г.,

а также в соответствии с:

Градостроительным кодексом РФ№257-ФЗ от 21.07.2011 г;

- Областным законом Ростовской области от 14.01.2008г. №853-3С

«О градостроительной деятельности в Ростовской области»

- Нормативами Градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области, утвержденными Министерством территориального развития, архитектуры и градостроительства РО от 19.02.13 г;

- Земельным Кодексом РФ №136-ФЗ от 3.09.2012 г.;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство.  Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);

- требованиями технических регламентов;

- заданием на разработку проекта.

Для разработки проекта генерального плана использованы:

- материалы генерального плана городского поселения  Батайск, Ростовской области, разработанные ОАО «НИИП градостроительства» в 2007г.;

- материалы правил землепользования и застройки городского поселения  Батайск, Ростовской области, разработанные ОАО «НИИП градостроительства» в 2009г.;

- материалы картографии – на топосъемке М 1:5000, М 1:2000, М 1:500, выполненной ЗАО «ИТГКИ» в 2012г.

Проект планировки территории жилого района по ул. 1-ой Пятилетки  в  г. Батайска разработан авторским коллективом:

Архитектурно-планировочные решения:

Главный инженер проекта                                                                                   Р.С. Дубинский

Главный архитектор проекта                                                                                А.Н. Шевченко

Справка главного архитектора

Технические решения, принятые в проекте планировки территории в указанных границах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта                                                                                   Р.С. Дубинский

1.Проектная организация территории, красные линии.

1.1. Архитектурно-планировочные и композиционно-пространственные решения,  красные линии.

Целью настоящего проекта является планировочная организация рассматриваемой территории на основе утвержденного генерального плана и ПЗЗ г. Батайска.

В генеральном плане г. Батайска, разработанным ОАО «НИИП Градостроительства» в 2007 году (г. Санкт – Петербург) были определены основные направления развития г. Батайска, его селитебных и производственных территорий, транспортной инфраструктуры.

Площадка состоит из нескольких жилых групп и участков детских дошкольных учреждений и общеобразовательной школы. Группы жилых домов решены с учетом применения 16 этажных и 21 этажных индивидуальных и повторно применяемых домов с набором квартир, отвечающим демографии   рыночных требований, со встроенно-пристроенными  помещениями культурно-бытового обслуживания. Допускается строительство домов от 16-ти до 21-го этажа, с учетом сохранения технико-экономических показателей объекта (без увеличения или уменьшения ТЭП микрорайона). Основной пространственной осью является бульвар, объединяющий жилые группы в единое целое. Дворы жилых групп решены в виде небольших полуоткрытых и открытых пространств с выходом на пешеходные озелененные оси. В пределах территории жилого района  планировочной основой композиции застройки служат пешеходные пространства и пути передвижения жителей.

Общая схема озеленения в проекте представлена в виде системы зеленых пешеходных направлений, связывающих жилые группы в единую планировочную структуру.

Проектом предусмотрено строительство 3-х встроенных детских дошкольных учреждений  вместимостью 138, 125 и 80 мест  и общеобразовательной школы вместимостью 1340 мест.

Проект планировки выполнен с учетом создания условий для полноценной жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения, элементы благоустройства разработаны в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Красные линии.

Проект установления красных линий по ул. Ушинского,  ул. 1-ой Пятилетки, ул. Булгакова  и  проектируемой параллельно железной дороги новой улицы выполнен на основании и в соответствии с Генеральным планом г. Батайска, разработанным ОАО «НИИП Градостроительства» в 2007 году, СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселений Российской Федерации».

Проект установления красных линий выполнен в соответствии с нормативной шириной поперечных профилей магистралей районного значения и улиц местного значения, с учетом пропускной способности данных улиц и магистралей, интенсивности пешеходного движения, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.

Красные линии  отделяют территорию жилых образований от территорий улиц и мест общественного назначения (площадей, бульваров)

− Ширина поперечного профиля по ул. Ушинского составляет – 25м, что соответствует нормативам СНиП 2.07.01.-89.

− Ширина поперечного профиля по ул. 1-ой Пятилетки составляет – 30м, что соответствует нормативам СНиП 2.07.01.-89.

− Ширина поперечного профиля по ул. Булгакова составляет – 25м, что соответствует нормативам СНиП 2.07.01.-89.

− Ширина поперечного профиля новой проектируемой параллельно железной дороги улицы составляет – 40м, что соответствует нормативам СНиП 2.07.01.-89.

1.2. Функционально-пространственное зонирование территории.

Функционально - пространственная организация жилого района рассматривается как существенный экологический фактор, обеспечивающий визуально-эстетический комфорт и благоприятность проживания. Выбор оптимального планировочного решения принимался с позиции влияния на формирование благоприятной окружающей среды.

Функциональное зонирование и объемно-пространственное решение жилых территорий продиктовано рациональным размещением объектов 1-ой ступени обслуживания  (школы, детсады и др.) с нормируемыми  радиусами пешеходной доступности (детские сады − 300м, школы – 500м).

В проекте  планировки территории жилого района выделяются основные функциональные  зоны и планировочные оси, вдоль которых располагаются объекты первой ступени обслуживания  и культурно-развлекательного назначения.

Центральную часть территории  занимает пешеходный бульвар, проходящий в направлении северо-запад и юго-восток. Пешеходную связь с бульваром имеют все жилые группы.

Проектом предлагается  размещение встроено-пристроенных  и отдельно стоящих объектов общественного назначения: по ул. 1-ой Пятилетки,  ул. Ушинского и   новой проектируемой параллельно железной  дороги  улицы.

1.3. Мероприятия по созданию  среды жизнедеятельности маломобильных групп населения  (МГН).

Проект выполнен с учетом требований по адаптации существующей среды жизнедеятельности в соответствии с учетом потребности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Основные задачи и проектные мероприятия, предусмотренные в проекте планировки территории:

- Беспрепятственный доступ к месту получения услуг (обслуживания), проживания и месту приложения труда.

- Безопасность путей движения, мест проживания обслуживания и приложения труда.

В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участкам к зданиям и по территориям сооружений с учетом требований градостроительных норм к параметрам путей движения.

На территории квартала проектом вертикальной планировки будет обеспеченна непрерывность пешеходных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. При рабочем проектировании доступ маломобильных групп населения на 1-ый этаж проектируемых объектов будет осуществляться по пандусам 1,3 м, расположенным на входных группах.

Ширина путей движения на участках при встречном движении инвалидов на креслах-колясках принята не менее 1,8м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТ Р 50602.

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не превышает 5%, поперечный уклон принят в пределах 1-2%.

Тактичные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, размещаются не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа.

Для покрытия пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов применяются материалы, не препятствующие передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями.

Высота бордюров по краям пешеходных путей составляет не менее 0,05м, высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,4м.

В озеленении применятся живая изгородь из неядовитых пород без шипов, колючек.

В габаритах зон движения пешеходов должны отсутствовать острые ветки, шипы, режущие листья, ядовитые растения.

Озеленение не закрывает обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках.

На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений обслуживания выделяется не менее 10% мест для транспорта инвалидов.

Места для хранения личного автотранспорта размещаются вблизи входов, доступных МГН:

- для объектов обслуживания – не далее 50м;

- для жилых домов – не далее 100м.

Ширина зоны парковки составляет не менее 3,5м.

Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов, предусматриваются на расстоянии не далее 100м от входов в общественные здания, доступные для МГН.

На придомовой территории, участке зданий, имеющих помещения для инвалидов, предусматриваются доступные по габаритам, уклонам и оборудованию площадки и зоны для: упомянутых ранее специализированных автостоянок для личного транспорта МГН, мест кратковременной стоянки автотранспорта; площадок мусоросборников; детских площадок; площадок для выгула собак; зон тихого отдыха; хозяйственных площадок.

Продольные и поперечные уклоны на путях движения по придомовой территории имеют нормативные параметры. Через каждые 50м пути движения по уклону предусматриваются горизонтальные площадки (с уклоном обеспечивающим водосток) для отдыха, ограниченные от непроезжей части поребриками высотой не менее 0,1м или оградой. Разрыв между зонами отдыха и хозяйственными, а также спортивными площадками, обеспечивается не менее 30м.

Пешеходные пути для МГН на территории общественных зданий проектируются без пересечения с транспортными проездами, обеспечиваются удобными связями со всеми функциональными зонами и площадками участка, а также входами, элементами благоустройства и внешнего инженерного оборудования.

1.4. Население и культурно-бытовое обслуживание.

1.4.1. Население.

Расчет численности населения территории ведется из условий: нормы жилой обеспеченности (для проектируемых жилых зданий принята 35м²/чел.) и общей жилой площади.

Расчет ведется по формуле:

- для существующих сохраняемых и проектируемых жилых домов:

S : Н, где

- S – общая жилая площадь  в м²,

- Н – жилая обеспеченность в м²/чел.

Численность населения существующего и проектируемого жилого фонда составляет:

243657 : 35 м²/чел.=6962чел.

Площадь жилого района в красных линиях  −  21,64 га.

Плотность населения                                       −  322 чел./га.

1.4.2. Жилой фонд.

Расчет жилой площади проектируемых жилых домов ведется  исходя из общей жилой площади типового этажа ( м²).

На территории жилой зоны планируется размещение многоэтажной (от 16 до 21 этажей) застройки.

Общая  жилая площадь составит − 243657 м²

Плотность жилого фонда – 11259,56 м²/га

1.4.3. Объекты культурно-бытового обслуживания.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания (КБО) представлен в таблице. Для расчета емкости объектов обслуживания и потребности в территориях, необходимых для их размещения, использованы: СНиП-2.07-01-89*, «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

Учреждения КБО должны обслуживать население, проживающее в радиусе 30 минут пешеходной доступности от них.

Данные по планируемым к размещению учреждений и предприятий соцкультбыта и характеристика жилой застройки:

1.5. Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Территория |  |  |  |  |
| 1. | Территория участка | га | 24,24 |  |
|  | Территория участка | га | 21,64 | согласно красным линиям |
|  | а) Жилая территория | га | 9,54 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - многоэтажная застройка (35 секций) | га | 1,83 |  |
|  | - многоэтажная точечная застройка (4 секции) | га | 0,41 |  |
|  | - зеленые насаждения жилых зон | га | 3,37 |  |
|  | -благоустройство дворовой территории | га | 3,93 |  |
|  | б) Территории общественного пользования | га | 12,10 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - школа | га | 3,10 |  |
|  | - детские сады | га | 1,15 |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 2,78 |  |
|  | - парковки | га | 1,38 |  |
|  | - проезды | га | 2,23 |  |
|  | - общественно-деловые здания | га | 1,47 |  |
| 2. | Жилой фонд | м² | 243657 |  |
|  | Плотность жилого фонда | м²/га | 11259 |  |
| 3. | Население | чел. | 6962 | При жилой обеспеченности 35м² |
|  | Плотность населения | чел./ га | 322 | При жилой обеспеченности 35м² |
| Объекты социального и культурно-бытового обслуживания. |  |  |  |  |
| 6. | Магазины продовольственных товаров (3шт.) | м² торг. пл. | 690 |  |
| 7. | Магазины непродовольственных товаров (3шт.) | м² торг. пл. | 300 |  |
| 8. | Офисные помещения | м2 | 1710 |  |
| 9. | Аптека (2шт.) | раб мест. | 4 |  |
| 10. | Предприятие бытового обслуживания | раб мест. | 5 |  |