1. Общие данные

Настоящий Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» проектной документации по объекту: «Магазин продовольственных и непродовольственных товаров, расположенный по адресу: Ростовская область, город Батайск, ул. Максима Горького, 160» разработан на основании следующих исходных документов:

- «Задания на проектирование объекта: «Магазин продовольственных и непродовольственных товаров, расположенный по адресу: Ростовская область, город Батайск, ул. Максима Горького, 160», выданного ИП «Наджарфов Санан Али Оглы» 20.05.2019 г.;

- Градостроительного плана земельного участка № RU61302000-0042 от 14.05.2019 г. для земельного участка с КН (кадастровым номером) 61:46:0011203:3652;

а также других исходных документов, приведенных в Разделе 1 «Пояснительная записка» настоящей проектной документации.

Заказчик проектной документации – ИП «Наджарфов Санан Али Оглы».

При разработке Раздела 2 «Схема планировочной организации земельного участка» проектной документации соблюдены требования следующих нормативных документов:

- Градостроительный кодекс РФ (в редакции от 03.08.2018 г.);

- Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции от 17.09.2018 г.);

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции от 28.05.2018 г.);

- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»;

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»;

- СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей»;

- СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения»

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 21.508-93 «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов»;

- ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд».

Технические решения, принятые в настоящем Разделе проектной документации, соответствуют требованиям технических, экологических, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории России, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных настоящим проектом мероприятий.

Климатические, инженерно-геологические и гидрогеологические характеристики района и площадки строительства приведены в Разделах «АР» и «КР» настоящего проекта.

Чертежи настоящего Раздела 2 «Схема планировочной организации земельного участка» разработаны на топографической основе М 1:500, выполненной по материалам изысканий, проведенных ИП «Метелица В.А.» в марте 2019 г. Система высот – Балтийская. Система координат – МСК-61.

2. Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства

Проектируемый объект: «Магазин продовольственных и непродовольственных товаров, расположенный по адресу: Ростовская область, город Батайск, ул. Максима Горького, 160» (далее проектируемый магазин продовольственных и непродовольственных товаров) расположен центральной части г. Батайск Ростовской области, по ул. Максима Горького, 160, на земельном участке с КН 61:46:0011203:3652.

Земельный участок с КН 61:46:0011203:3652, на котором предусмотрено строительство проектируемого магазина продовольственных и непродовольственных товаров, имеет прямоугольную форму, площадь 0,1514 га и ограничен:

- с юга – ул. М. Горького;

- с остальных сторон – существующей малоэтажной жилой застройкой.

Земельный участок с КН 61:46:0011203:3652, на котором предусмотрено строительство проектируемого магазина продовольственных и непродовольственных товаров, застроен и представляет собой домовладение: на нём расположены несколько существующих жилых и вспомогательных строений, имеются покрытия разных типов, проложены инженерные коммуникации и растут зелёные насаждения (деревья и кустарники).

Рельеф земельного участка с КН 61:46:0011203:3652, на котором предусмотрено строительство проектируемого магазина продовольственных и непродовольственных товаров, спокойный, естественный, с общим уклоном на запад. Перепад отметок по земельному участку с КН 61:46:0011203:3652 составляет 0,44 м.: от 6,06 до 5,62 м. БСВ. Уклон рельефа на запад в среднем составляет 6,5 ‰.

Водоотвод на земельном участке с КН 61:46:0011203:3652 обеспечен и осуществляется открытым (поверхностным) способом по существующему (сложившемуся) рельефу местности.

По данным инженерно-геологических изысканий, проведенных ООО «ДонГеоИзыскания» в 2019 г., земельный участок с КН 61:46:0011203:3652 сложен из насыпных (техногенных) грунтов с примесью строительного мусора и растительный грунт на нём отсутствует.

Подъезд автотранспорта к земельному участку с КН 61:46:0011203:3652, на котором предусмотрено строительство проектируемого магазина продовольственных и непродовольственных товаров, возможен с одной сторон: с юга – от существующей городской автодороги по ул. М. Горького.

3. Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах границ земельного участка

На земельном участке с КН 61:46:0011203:3652, на котором предусмотрено строительство проектируемого магазина продовольственных и непродовольственных товаров, отсутствуют производства, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

При строительстве на земельном участке с КН 61:46:0011203:3652 проектируемого магазина продовольственных и непродовольственных товаров не предусматривает размещение производств, требующих установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

4. Обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо документами об использовании земельного участка

Планировка и компоновка земельного участка с КН 61:46:0011203:3652 выполнена с учётом сложившейся планировочной возможности – конфигурации и площади отведённого земельного участка с КН 61:46:0011203:3652, на котором предусмотрено строительство проектируемого магазина продовольственных и непродовольственных товаров, требований Градостроительного плана земельного участка № RU61302000-0042 от 14.05.2019 г., размещения существующих зданий и сооружений на прилегающих земельных участках, технологических, санитарных и противопожарных требований.

Настоящим проектом полностью сохранено горизонтальное расположение всех существующих зданий и сооружений, расположенных на прилегающих земельному участку с КН 61:46:0011203:3652 территориях.

С учётом вышеизложенного, планировочная организация площадки строительство проектируемого магазина продовольственных и непродовольственных товаров обусловлена следующими компоновочными решениями:

- размещения проектируемого магазина продовольственных и непродовольственных товаров на земельном участке с КН 61:46:0011203:3652 выполнено в соответствии с требованиями Градостроительного плана земельного участка № RU61302000-0042 от 14.05.2019 г.;

- проектируемое 2-х этажное здание проектируемого магазина продовольственных и непродовольственных товаров расположено по центру земельного участка с КН 61:46:0011203:3652, с небольшим смещением на северо-восток, и занимает собой большую часть земельного участка с КН 61:46:0011203:3652. Входы/выходы из проектируемого магазина продовольственных и непродовольственных товаров ориентированы на север, запад и юг, при этом главный вход/выход ориентирован на юг – на ул. М. Горького;

- с целью функциональной защиты территории проектом предусмотрено строительство стационарного ограждения площадки (территории) проектируемого магазина продовольственных и непродовольственных товаров с трёх сторон – с востока, севера и запада;

- с южной и западной сторон здания проектируемого магазина продовольственных и непродовольственных товаров проектом предусмотрено строительство автопроезда, который имеет общий выезд на юг – на прилегающую городскую автодорогу по ул. М. Горького;

- с южной, восточной и северной сторон здания проектируемого магазина продовольственных и непродовольственных товаров проектом предусмотрено строительство тротуаров, которые совмещены с отмостками;

- в южной части ограждения площадки (территории) проектируемого магазина продовольственных и непродовольственных товаров на проектируемом автопроезде размещена проектируемая открытая гостевая автостоянка для легкового автотранспорта на 4 машиноместа.

Граница земельного участка с КН 61:46:0011203:3652, проектируемый магазин продовольственных и непродовольственных товаров, проектируемое ограждение территории привязаны (разбиты на местности) в координатах системы координат МСК-61.

Привязка (разбивка на местности) автопроезда и тротуаров (отмосток) выполнена линейными размерами от наружных граней стен проектируемого магазина продовольственных и непродовольственных товаров.

Все тротуары (отмостки) имеют покрытие в соответствии со своим функциональным назначением.

По краям покрытий тротуаров (отмосток) устанавливаются бортовые камни соответствующего типа.

5. Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства

Основные технико-экономические показатели по Разделу 2 «Схема планировочной организации земельного участка» приведены в нижеследующей таблице:

Технико-экономические показатели

| Наименование показателя | Всего | В границе земельного участка с КН 61:46:0011203:3652 | За границей земельного участка с КН 61:46:0011203:3652 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Площадь участка | 0,1702 га | 0,1514 га | 0,0188 га |
| 2. Площадь застройки | 0,080372 га | 0,080372 га | 0,0000 га |
| 3. Площадь покрытий | 0,089828 га | 0,071028 га | 0,0188 га |

6. Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод

По данным инженерных изысканий, проведённых ООО «ДонГеоИзыскания» в 2019 г., на земельном участке с КН 61:46:0011203:3652 опасные геологические процессы отсутствуют. В связи с этим, инженерная защита земельного участка с КН 61:46:0011203:3652 и проектируемого объекта от негативных последствий опасных геологических процессов не требуется.

Земельный участок с КН 61:46:0011203:3652 расположен за пределами прибрежных зон естественных водотоков. В связи с этим, на земельном участке с КН 61:46:0011203:3652 паводковые воды отсутствуют и инженерная защита земельного участка с КН 61:46:0011203:3652 и проектируемого объекта от негативных воздействий паводковых вод не требуется.

По данным инженерных изысканий, проведённых ООО «ДонГеоИзыскания» в 2019 г., грунтовые воды на земельном участке с КН 61:46:0011203:3652 вскрыты на глубине 1,20-1,50 метров от поверхности естественного (сложившегося) рельефа. Амплитуда сезонных колебаний уровня грунтовых вод составляет ± 1,00-1,50 м.

С учётом вышеизложенного, проектируемый объект и проектируемые элементы благоустройства – покрытия автопроезда и тротуаров (отмосток) устроены на невысокой планировочной насыпи. В связи с этим, грунтовые воды практически не оказывают негативного влияния на проектируемые в составе настоящего Раздела элементы благоустройства – покрытия тротуаров (отмосток).

В связи с этим, инженерная защита проектируемых элементов благоустройства от негативного воздействия грунтовых вод не требуется. С целью дополнительной защиты от возможного негативного воздействия грунтовых вод на проектируемые покрытия тротуаров (отмосток), настоящим проектом предусмотрено применение в нижних (глубинных) конструктивных слоях проектируемых покрытий водостойких и прочных строительных материалов.

Защита от возможного негативного воздействия грунтовых вод подземной части (фундаментов) проектируемого магазина продовольственных и непродовольственных товаров предусмотрена техническими решениями Раздела «КР» настоящего проекта.

С целью обеспечения поверхностного водоотвода, на земельном участке с КН 61:46:0011203:3652 запроектировано выполнение вертикальной планировки.

До начала строительства проектом предусматривается выполнение инженерной подготовки территории земельного участка с КН 61:46:0011203:3652.

В состав мероприятий по инженерной подготовке территории земельного участка с КН 61:46:0011203:3652 входят: разборка существующих покрытий и грубая планировка (выравнивание) его территории.

7. Описание организации рельефа вертикальной планировкой

Вертикальная планировка территории земельного участка с КН 61:46:0011203:3652 решена с учетом обеспечения поверхностного водоотвода, конструктивных особенностей проектируемого магазина продовольственных и непродовольственных товаров, а также исходя из максимально возможного сохранения существующего рельефа.

Настоящим проектом полностью сохранено вертикальное расположение всех существующих зданий и сооружений, расположенных на прилегающих земельному участку с КН 61:46:0011203:3652 территориях.

Система высот – Балтийская. Проектные планировочные отметки относятся к верху покрытия проектируемых тротуаров (отмосток), а также к верху свободно спланированных участков территории.

Вертикальная планировка площадки (территории) проектируемого магазина продовольственных и непродовольственных товаров в границах проектирования решена сплошным способом и в увязке со сложившимся прилегающим рельефом.

С целью обеспечения поверхностного водоотвода, проектируемый магазин продовольственных и непродовольственных товаров и прилегающие автопроезды и тротуары (отмостки) устроены на невысокой планировочной насыпи, которая увязана (состыкована) со сложившимся (естественным) прилегающим рельефом встык – без строительства подпорных стен и устройства планировочных откосов.

Проектные уклоны в границах проектирования колеблются в пределах от 5 до 15 ‰, что соответствует требованиям действующих норм и обеспечивает поверхностный водоотвод.

Отметка ±0,00 проектируемого магазина продовольственных и непродовольственных товаров составляет 6,10 м. БСВ.

Проектом на земельном участке с КН 61:46:0011203:3652 сохранена существующая открытая (поверхностная) система отвода поверхностных вод: дождевые и талые воды отводятся поверхностным способом по покрытиям проектируемых тротуаров (отмосток) и сбрасываются на прилегающий рельеф. Далее поверхностные воды отводятся по существующему (сложившемуся) рельефу местности.

В связи с тем, что практически всю территорию отведённого земельного участка с КН 61:46:0011203:3652 занимает проектируемый магазин продовольственных и непродовольственных товаров, а площадка строительства в границах проектирования (в границах благоустройства) вписана (состыкована) в существующий прилегающий рельеф, в составе настоящего комплекта чертеж «План земляных масс» не разрабатывался.

По данным инженерно-геологических изысканий, проведенных ООО «ДонГеоИзыскания» в 2019 г., земельный участок с КН 61:46:0011203:3652 сложен из насыпных (техногенных) грунтов с примесью строительного мусора и растительный грунт на нём отсутствует.

В связи с этим, срезка растительного грунта на земельном участке с КН 61:46:0011203:3652 настоящим проектом не предусмотрена.

В настоящем разделе учтены только локальные (отделочные) земляные работы, связанные с локальной вертикальной планировкой площадки строительства и с благоустройством её территории – устройством всех покрытий. Локальные отделочные земляные работы рассчитаны по проектным вертикальным отметкам и по проектным конструкциям покрытий, и приведены в «Ведомости объёмов земляных масс» на чертежах настоящего раздела.

Объемы земляных работ по устройству фундаментов и заглублённой части проектируемого магазина продовольственных и непродовольственных товаров учтены в Разделе «КР» настоящего проекта.

Отсыпка и уплотнение грунта должна производиться в соответствии с требованиями СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» и СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»: планировочные и конструктивные насыпи должны отсыпаться из связных грунтов при оптимальной влажности слоями толщиной 0,25 м с уплотнением каждого слоя 15-ю проходами катка массой 15 тонн, планировочные и конструктивные выемки должны уплотняться 8-ю проходами катка массой 15 тонн.

Плотность грунта в насыпи (коэффициент уплотнения), а также плотность грунтов выемки на глубину рабочего слоя (до 0,35 м.) должна составлять не менее 0,95 от максимально возможной, но не менее p=1,65 т/м3. Максимально возможная плотность грунта определяется лабораторным путем по методу стандартного уплотнения перед производством земляных работ.

Коэффициент относительного уплотнения грунта определен при производстве инженерных изысканий и составляет 1,10.

В начальной стадии земляных работ надлежит обязательно производить опытное уплотнение в реальных условиях строительства с применением выбранных грунтоуплотняющих средств с целью уточнения:

- толщины отсыпаемого слоя;

- количества проходов уплотняющих средств по одному следу;

- оптимальной влажности применяемого грунта.

8. Инженерные сети

Проектом предусмотрено строительство инженерных сетей, необходимых для нормальной эксплуатации проектируемого магазина продовольственных и непродовольственных товаров.

Все проектируемые инженерные сети запроектированы подземными. Способ прокладки – в траншее, в канале.

В целях взаимной увязки сетей составлен «Сводный план инженерных сетей».

9. Описание решений по благоустройству территории

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий на площадке проектируемого магазина продовольственных и непродовольственных товаров настоящим разделом предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство автопроезда с автостоянкой;

- строительство тротуаров, совмещённых с отмостками.

Проектируемые автопроезды и тротуары (отмостки) имеют асфальтобетонное покрытие соответствующей конструкции.

По краям покрытий автопроездов и тротуаров (отмосток) устанавливаются бортовые камни соответствующего типа.

Расчет конструкции дорожной одежды автопроездов произведен по ОДН 218.046-01 на программном комплексе ROBUR версия 7.2 регистрационный номер 1567242534.

Конструкция покрытия тротуаров (отмосток) принята на основании «Типовых конструкций дорожных одежд городских дорог» (Минжилкомхоз, 1984 г.) с учетом применения современных строительных материалов и практики строительства в Ростовской области.

Укладка всех покрытий должна производиться в соответствии с требованиями СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги».

Для размещения автотранспорта личного и гостевого назначения необходимо предусмотреть 33 парковочных места.

Согласно требований правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 27.08.2009 года №358 с изменениями и дополнениями, опубликованы "Батайск официальный" 22 сентября 2009 г №20(45) действующая редакция изменения внесены Решением Батайской городской Думы от 29.04.2020 года №67, опубликованы "Батайск официальный" от 6.05.2020 г №12 для обеспечения проектируемого здания парковочными местами гостевого и личного транспорта проектом предусмотрено:

- размещение 18 машино-мест на территории участка проектирования исходя из расчета 25 кв.м. на 1 парковочное место с проездами;

- размещение 15 машино-мест на прилегающей муниципальной территории вне территории участка проектирования по ул. М.Горького, ул. Куйбышева, ул. Луначарского на удаленности менее 800 метров 15 парковочных мест из расчета 18 кв.м. на одно парковочное место. Для размещения автотранспорта сотрудников, работающих в здании и клиентов магазина.

Проектом предусмотрено устройство погрузочно-разгрузочной площадки на территории участка проектирования. Данная площадка расположена с левой стороны от проектируемого здания. Согласно требований правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск» расчетная площадь погрузочно-разгрузочной площадки для проектируемого здания составляет 100 кв.м.

10. Зонирование территории земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, обоснование функционального назначения и принципиальной схемы размещения зон, обоснование размещения зданий и сооружений объектов капитального строительства

В соответствии с требованиями действующих норм, зонирование территории (площадки) проектируемого магазина продовольственных и непродовольственных товаров не требуется.

11. Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства

Подъезд автотранспорта к площадке (территории) проектируемого магазина продовольственных и непродовольственных товаров предусмотрен с одной сторон: с юга – от существующей городской автодороги по ул. М. Горького.

Внешние транспортные связи проектируемого магазина продовольственных и непродовольственных товаров осуществляются автомобильным транспортом и выполняются по прилегающей существующей городской автодороге по ул. М. Горького, по которой можно проехать в любую часть г. Батайск.

Внутренние транспортные связи проектируемого магазина продовольственных и непродовольственных товаров обеспечиваются проектируемым автопроездом, по которому можно выехать на прилегающую существующую городскую автодорогу по ул. М. Горького.