1.Общие положения

1.1. Основания для подготовки документации по планировки территории

Проект разработан на основании следующих документов:

• Распоряжения Росавтодора № 16-р от 12.01.2015г. и задания на подготовку документации по планировке территории объекта: Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 16+230 автомобильной дороги А-135 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г. Ростову-на-Дону, Ростовская область;

• Распоряжения Росавтодора 16.09.2015г. №1706-р. о внесении изменений в Распоряжение № 16-р от 12.01.2015г на подготовку документации по планировке территории объекта: Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 16+230 автомобильной дороги А-135 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г. Ростову-на-Дону, Ростовская область;

• Федеральный закон от 2 декабря 2013г. №349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

• Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848;

• Федеральная адресная инвестиционная программа на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов, утверждённая Министерством экономического развития Российской Федерации 9 января 2014 г.;

• Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

1.2. Требования к выполнению и содержанию работ

Проект «Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 16+230 автомобильной дороги А-135 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г. Ростову-на-Дону, Ростовская область», подготовлен в соответствии с положениями следующих федеральных законов, постановлений правительства, нормативных правовых актов:

• Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

• Земельного кодекса Российской Федерации;

• Водного кодекса Российской Федерации;

• Лесного кодекса Российской Федерации;

• Федерального закона от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

• Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

• Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов сервиса»;

• Приказа Министерства Транспорта Российской Федерации от 06. 07. 2012 г. № 199 "Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог общего федерального значения".

Право на проектирование подтверждается следующими документами: Свидетельство  СРО №  0303.05-2010-6140024267-П-033 от 02.06.2015 г.,  выданное  ООО «Автодоринжиниринг» НП «Объединение проектировщиков Южного и Северо-Кавказского округов».

1.3. Использованная документация по планировке проекта строительства пешеходного перехода

При создании проекта «Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 16+230 автомобильной дороги А-135 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г. Ростову-на-Дону, Ростовская область», использованы данные, полученные из следующих источников:

• Технический отчет.  Инженерно-геодезические изыскания.

(Том 197-10.1-ТГИ), ООО «Автодоринжиниринг», 2014г

• Технический отчет. Инженерно-геологические изыскания

(Том 197-10.2-ИГИ), ООО «Автодоринжиниринг», 2014г

• Технический отчет. Инженерно-гидрометеорологические изыскания

(Том 197-10.4-ИМ); ООО «Автодоринжиниринг», 2014г

• Технический отчет. Инженерно-экологические изыскания

(Том 197-10.3-ИЭИ), ООО «Автодоринжиниринг», 2014г.

• Свидетельства о государственной регистрации права на земельные участки под объектами автомобильного транспорта;

• Кадастровые выписки о земельных участках под объектами автомобильного транспорта, выданные филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ростовской области;

• Сведения Портала Росреестра - https://rosreestr.ru/wps/portal - о земельных участках в районе проектных работ.

1.4. Технические параметры объекта капитального строительства федерального значения

Местоположение проектируемого надземного пешеходного перехода определено на участке км 15+974,50 автомобильной дороги А-135 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г. Ростову-на-Дону, Ростовская область, проходящем по территории, подчинённой администрации г. Батайска (согласно Акта выбора места размещения пешеходного перехода). Место расположения надземного пешеходного перехода выбрано с учетом местных условий, пешеходных потоков, расположения коммуникаций и близлежащих съездов с автомобильной дороги А-135 (протокол №16-МО технического совета Федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Северный Кавказ» Федеральное дорожное агентства» (ФКУ Упрдор «Азов» (ранее ФКУ «Севкавуправтодор»)) от 20.11.2013 г.).

По рассматриваемому участку федеральной автомобильной дороги осуществляется регулярное маршрутное автобусное сообщение как междугородное, так и пригородное, а на участках, проходящих по г. Батайск - городское.

Для достижения безопасности движения необходимо разделить транспортные и пешеходные потоки. В этом случае они перестают оказывать влияние друг на друга. Поведение пешеходов является достаточно сложным процессом, поэтому при планировании объекта с высокой плотностью пешеходного движения и ограниченным пространством для оптимизации потоков пешеходов, гарантированного предотвращения дискомфорта и снижения задержек, а также повышения безопасности движения необходимо строительство пешеходного перехода в разных уровнях.

Основные технические параметры пешеходного перехода:

| №№ п.п. | Наименование | Ед.изм | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид строительства | - | Капитальное |
| 2 | Категория пересекаемой дороги | - | I Б |
| 3 | Расчетная скорость на проектируемом участке |  | 120 км/ч |
| 4 | Число полос движения пересекаемой дороги | шт | 4 |
| 5 | Строительная длина со сходами | м | 97,34 |
| 6 | Схема пролетного строения | - | 21,0+33,0 |
| 7 | Ширина прохожей части | м | 3,0 |
| 8 | Подмостовой габарит | м | 5,5 |
| 9 | Ширина проезжей части автодороги | м | 22,00 |
| 10 | Тип пролетного строения | - | сталежелезобетон |
| 11 | Количество лестничных сходов | шт | 2 |
| 12 | Количество платформ для ММГН | шт | 2 |
| 13 | Устройство пандусов на лестничных сходах | - | предусмотрено |
| 14 | Мероприятия для инвалидов по зрению | - | предусмотрены |
| 15 | Остекление | - | монолитный поликарбонатный пластик δ=6 мм |
| 16 | Освещение | - | предусмотрено |
| 17 | Расчетные нагрузки | кгс/м2 | 400 |
| 18 | Продолжительность строительства | месяц | 6 |

1.6. Сведения об основных положениях генерального плана развития поселения (в случае размещения проектируемой автомобильной дороги общего пользования федерального значения в границах застроенной или подлежащей застройке территории).

Основные положения генерального плана города Батайска в части развития

транспортной инфраструктуры

Проект планировки территории для линейного объекта «Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 16+230 автомобильной дороги А-135 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г. Ростову-на-Дону, Ростовская область» подготовлен ООО «Автодоринжиниринг» на основании приложения к распоряжению Росавтодора от 12.01.2015 г. № 16-р, задания на подготовку документации,  Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы), утверждённая Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 г. № 848, акта выбора земельных участков под строительство пешеходного перехода в разных уровнях в границах Ростовской области утверждённых протоколом № 16 МО заседанием технического совета Федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Северный Кавказ» Федеральное дорожное агентства» (ФКУ Упрдор «Азов» (ранее ФКУ «Севкавуправтодор»)), кадастровых паспортов и выписок ГКН на земельные участки.

На рассматриваемом участке существующей автодороги А-135  (в месте пересечения проектируемой оси перехода и дороги) устроены  четыре основные полосы движения с разделительной полосой шириной 5,0 м. Барьерное ограждение установлено по краям проезжей части  обоих направлений (с внешней стороны - односторонне) и на разделительной полосе - двухстороннее.

Батайск – один из крупнейших транспортных узлов юга России. Развитая транспортная инфраструктура является отличительной особенностью города, расположенного на пересечении важнейших железнодорожных и автомобильных магистралей, а также в непосредственной близости к международным морским, речным портам и аэропорту.

Кроме того, г.Батайск – идеальное место для размещения логистических комплексов, так как на данной территории сходятся основные железнодорожные, автомобильные и водные пути транспортного коридора «Север – Юг», что позволяет максимально оптимизировать процесс доставки и хранения грузов.

Железнодорожный транспорт

Батайск является опорным центром железнодорожных перевозок на юге России, имеет выгодное географическое положение на пересечении важнейших коммуникаций, связывающих Юг страны с центром, и составляет транспортную инфраструктуру Ростовской области.

В настоящее время в технологический узел города входят 8 станций и 2 разъезда. По характеру работы станция Батайск – внеклассная двухсторонняя горочная сортировочная станция. Путевое развитие состоит из 14 парков.  Железнодорожный транспорт выполняет функции по доставке экспортных грузов к портам Ростовской области и дальнейшей их транспортировке.

Станция Батайск является одной из 16 крупнейших станций в Ростовской области, на которой выполняются работы по формированию, расформированию, приему, отправлению и пропуску грузовых и пассажирских поездов, обслуживанию более 40 подъездных путей. Ежедневно структурные подразделения ОАО «РЖД» принимают более 50 грузовых составов, и перерабатывают свыше 3,5 тыс. вагонов.

Автомобильные дороги

Батайск является также крупным автомобильным узлом. Город пересекает важнейшая автомагистраль федерального значения М-4 «Дон», связывающая центральную часть России с южной.

Движение осуществляется от г. Ростова-на-Дону через мосты в створе пр. Ворошиловского и ул. Сиверса, далее на пойме р. Дон в обход с восточной стороны г. Батайска.

К дорогам регионального значения, проходящим через город Батайск относятся:

1) Ростов – Краснодар. Автодорога соединяется с железнодорожными станциями в городах Батайск, Азов и водными пристанями в г. Ростове-на-Дону и с. Кагальник;

2) Батайск – Ставрополь, с ответвлением на г. Сальск. Дорога проходит по южным сельскохозяйственным районам области, соединяя районные центры с г. Ростовом-на-Дону, железной дорогой Ростов-на-Дону – Волгоград, примыкает к автотрассе Ростов-на-Дону – Баку.

Плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием в городе составляет 1406 км/1000 км².

Состояние внутригородской дорожной сети

За счет выделения областных средств и частичного финансирования из муниципального бюджета в 2010 году осуществлен капитальный ремонт ул. Коммунистической- ул. Комарова с устройством дорожного покрытия, тротуаров, водоотводных лотков и улучшением уличного освещения. Подрядчиками, в рамках ранее принятых на себя обязательств, выполнены устройство тротуаров (всего – 3517 кв.м.):

- ул. Лермонтова от ул. Седова до ул. Разина;

- ул.  Урицкого от ул. Ленина до ул. Энгельса;

- ул. Павлова от ул. К. Цеткин до ул. Орджоникидзе;

- ул. Рабочая от ул. Энгельса до ул. Железнодорожной.

Также выполнено щебенчатое покрытие следующих дорог (всего – 5294 кв.м.):

- пер. Восточный от ул. Коммунистической до ул. Речной;

- ул. К. Цеткин от ул. Бекентьева вдоль туберкулезного диспансера до подъездной дороги ООО «ГЛАСС»;

- ул. К. Цеткин от ул. Бекентьева до ул. Совхозной;

- ул. Балашова  от ул. М. Горького до ул. Молдавской и от ул. Грузинской до ул. Томской;

- проезды по городскому кладбищу.

Кроме того, выполнен текущий ремонт дорог с асфальтным покрытием в восточной, центральной, южной и западной частях города. Площадь ремонта составила – 12050 кв.м.

Вместе с тем, более трети городских дорог сегодня не соответствуют нормативным требованиям. Следствием чего является рост аварийности и травматизма.  По итогам 2010 года количество ДТП в городе существенно увеличилось (206 происшествий), а 256 человек получили ранения различной степени тяжести.

В связи с этим необходимо осуществление следующих мероприятий:

- осуществление ремонта и строительства светофорных объектов;

- установка дорожных знаков;

- разработка и реализация конкретных мер, направленных на повышение уровня безопасности на дорогах;

- разгрузка наиболее загруженных автотранспортом городских улиц: ул. Куйбышева, ул. М. Горького,             ул. Энгельса, путем расширения наиболее проблемных участков дорог на этих улицах и реализация дополнительных мер по организации движения.

Развитие логиститки

Развитие логистического потенциала города является одним из приоритетных направлений, так как областной грузооборот ежегодно растет, а город обладает всей необходимой инфраструктурой и выгодным месторасположением.

Развития логистической инфраструктуры города необходимо осуществлять по следующим направлениям:

- повышение уровня интермодальности перевозок, комплексности предоставления логистических услуг;

- развитие складских комплексов, логистических терминалов и парков;

- приведение транспортно-эксплуатационных показателей существующей сети автомобильных дорог в соответствие с интенсивностью движения;

- выполнение работ, обеспечивающих перевод дорог с переходным типом покрытия в усовершенствованное и уменьшение доли грунтовых дорог за счет устройства на них переходных и усовершенствованных типов покрытий;

- совершенствование технических средств организации дорожного движения на существующей сети автомобильных дорог общего пользования;

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения.

Городские пассажирские перевозки

Городские пассажирские перевозки осуществляют 3 транспортных организации:

- автобусами большой, средней и малой вместимости – 3 транспортные организации;

- автобусами особо малой вместимости (маршрутными такси) – 1 организация.

Спрос на городские пассажирские перевозки в целом удовлетворяется. В городе работает 9 городских маршрутов и 7 мегаполисных маршрутов для перевозки пассажиров из города Батайска в город Ростов-на-Дону и обратно. Всего за 2005-2010 годы организовано 3 новых маршрута.

Фактическое выполнение транспортными организациями автобусных рейсов на маршрутах составляет 100% от планового количества, предусмотренного утвержденными расписаниями движения.

На маршруты города ежедневно выходят в среднем 55 автобусов и 3 маршрутных такси. Исходя из экологических соображений, требований безопасности дорожного движения и для удобства пассажиров администрация города рассматривает варианты реорганизации пассажирского транспорта с добавлением на маршруты микроавтобусов.

Обеспечен постоянный контроль за предоставлением льготного проезда гражданам по перечню федеральных и региональных льготников по единым проездным талонам и единым социальным проездным билетам и удостоверениям установленного образца. Своевременно осуществляются расчеты финансирования транспортных организаций за перевозку льготников и контроль за полнотой поступления на их счета средств из всех источников в соответствии с действующими нормативными документами.

Вместе с тем, результаты социологических опросов свидетельствуют о желании жителей города пользоваться более широкой сетью маршрутов общественного транспорта, в том числе пролегающих в г. Ростов-на-Дону.

Актуальной проблемой остается замедление темпов обновления автобусного парка автотранспортными предприятиями города. Доля автобусов, которые эксплуатируются свыше 10 лет, составляет порядка  40 %.

Важнейшей составляющей развития производственной инфраструктуры города Батайска является реформирование системы городского транспортного хозяйства. Стабильное развитие пассажирского транспорта определяется необходимостью организации ритмичной и бесперебойной перевозки населения к местам работы и отдыха, обеспечивая тем самым устойчивость функционирования предприятий и организаций.

Экономический рост сдерживается отсутствием у существующей городской транспортной системы потенциальных возможностей по обеспечению требуемой подвижности населения, мобильности трудовых ресурсов как фактора развития производства.

При этом приоритетными мероприятиями в сфере городского транспорта являются:

- разработка и реализация программы обновления городского пассажирского транспорта;

- обновление подвижного состава большой вместимости, что способствует повышению качества транспортного обслуживания жителей города и укреплению материально-технической базы транспортных предприятий;

- оптимизация маршрутной сети, целью которой является рациональное распределение существующего подвижного состава по городским маршрутам, исходя из сложившейся корреспонденции пассажирских перевозок и существующей улично-дорожной сети;

- проведение ежегодного обследования пассажиропотоков на всех городских маршрутах для определения транспортной подвижности населения, объемных показателей перевозок пассажиров льготных категорий, определения потребности в подвижном составе;

- обустройство остановочных комплексов;

- создание и развитие системы парковок;

- создание новых маршрутов к строящимся микрорайонам;

- развитие системы электротранспорта, пуск троллейбусов.

1.6.3. Охрана объектов культурного наследия

Главной задачей комплексных охранных мероприятий по памятникам археологии  в зоне хозяйственного освоения земельного участка для размещения объекта " Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 16+230 автомобильной дороги А-135 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г. Ростову-на-Дону, Ростовская область " расположенного по адресу: Ростовская область, г.Батайск, 16+230 км автомобильной дороги А-135 ,является обеспечение сохранности памятников, в границах зон охраны  которых  расположен объект строительства.

На земельном участке, отведенном под производство работ по проекту: «Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 16+230 автомобильной дороги А-135 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г. Ростову-на-Дону, Ростовская область» (протяженность объекта-0,1 км), объекты культурного (археологического) наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также выявленные объекты культурного (археологического) наследия отсутствуют.

На основании п.1 ст.37 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и п.6 ст.33 Областного закона Ростовской области от 22.10.2004 №178-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» в случае обнаружения в процессе производства земляных работ по проекту: «Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 16+230 автомобильной дороги А-135 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к  г. Ростову-на-Дону, Ростовская область», объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, необходимо приостановить работы и проинформировать областной орган охраны объектов культурного наследия-министерство культуры Ростовской области об обнаруженных объектах.

Каталог координат красных линий

| Участок 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № точки | Х | Y |
| 1 | 407265,34 | 2207601,41 |
| 2 | 407266,88 | 2207607,33 |
| Участок 2 |  |  |
| 3 | 407263,74 | 2207608,14 |
| 4 | 407262,19 | 2207602,23 |