1.Общие положения

Проект планировки территории разработан ООО «Автодоринжиниринг» и выполнен на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов.

  - Интенсивность движения

По данным Федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Северный Кавказ» Федеральное дорожное агентства» (ФКУ Упрдор «Азов» (ранее ФКУ «Севкавуправтодор»)), проводящим постоянный учёт интенсивности движения по всей сети автодорог, закреплённых на праве оперативного управления, среднесуточная за 2013 г. интенсивность движения, по рассматриваемому участку автодороги, составила: всего транспортных единиц 10260 авт./сутки; максимальная суточная 12348 авт./сутки.

Общая интенсивность пешеходного движения принятая по замерам, выполненным в июле 2013 г., составила 123 чел/час. Согласно СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги п.5.3. «Пешеходные переходы в разных уровнях (подземные или надземные) через дороги I Б и II категорий следует проектировать при интенсивности пешеходного движения 100 чел/ час и более - для дорог I Б категории и 250 чел/ час и более - для дорог II категории. В местах расположения таких переходов следует предусматривать пешеходные ограждения».

За период с 01.01.2011  по 31.08.2013 г.г. в зоне размещения пешеходного перехода совершено 5 наездов на пешеходов, в которых погибли 2 человека и ранено 3 человека.

Все эти данные подтверждают обоснованность принятого решения о строительстве надземного пешеходного перехода.

  - Характеристика объекта

Местоположение проектируемого надземного пешеходного перехода определено на участке км 15+974,50 автомобильной дороги А-135 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г. Ростову-на-Дону, проходящей по территории г. Батайск Ростовской области.

Пешеходный переход индивидуального проектирования, запроектирован по схеме 21,0+33,0 м. Полная длина перехода (с учётом лестничных сходов) составляет 97,34 м.

Ширина прохода по пролетному строению и маршам-спускам равна 3,0 м.

В плановом положении пешеходный переход  расположен на прямой и пересекает автомобильную дорогу А-135 «подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г. Ростову-на-Дону, Ростовская область»  под углом 90°.

Основные технико-экономические показатели и проектные решения представлены в виде сводной таблицы.

Таблица 1.

| №№ п.п. | Наименование | Ед.изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вид строительства | - | Капитальное |
| 2 | Категория пересекаемой дороги | - | I Б |
| 3 | Строительная длина со сходами | м | 97,34 |
| 4 | Схема пролетного строения | - | 21,0+33,0 |
| 5 | Ширина прохожей части | м | 3,0 |
| 6 | Подмостовой габарит | м | 5,5 |
| 7 | Ширина проезжей части автодороги | м | 22,00 |
| 8 | Тип пролетного строения | - | сталежелезобетон |
| 9 | Количество лестничных сходов | шт | 2 |
| 10 | Количество платформ | шт | 2 (БК 320) |
| 11 | Устройство пандусов на лестничных сходах | - | предусмотрено |
| 12 | Мероприятия для инвалидов по зрению | - | предусмотрены |
| 13 | Остекление | - | сплошное, монолитный поликарбонатный пластик δ=6 мм |
| 15 | Освещение | - | предусмотрено |
| 16 | Расчетные нагрузки | кгс/м2 | 400 |

Уровень ответственности проектируемого сооружения: на основании ГОСТ Р 54257-2010 "Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования" принят уровень 2 - нормальный уровень ответственности.  Значение коэффициента надежности принято 1,0 в отношении здания и сооружения нормального уровня ответственности,  на основании Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", Статья 16.

  - Устройства пересечений и примыканий проектируемого объекта с другими элементами улично-дорожной сети

Местоположение пешеходного перехода индивидуального проектирования определено на участке км 15+974,50 автомобильной дороги А-135 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г. Ростову-на-Дону, проходящей по территории г. Батайск Ростовской области.

По рассматриваемому участку федеральной автомобильной дороги осуществляется регулярное маршрутное автобусное сообщение как междугородное, так и пригородное, а на участках, проходящих по г. Батайск - городское.

На существующей автодороге устроена автобусная остановка. Остановка выполнена с переходно-скоростными полосами, остановочным павильоном и площадкой для высадки пассажиров.

На существующей автодороге установлены дорожные знаки, устроена разметка.

Существующая автодорога пересекает воздушные, наземные и подземные коммуникации, основное количество которых относится к коммунальным сетям города.

Строительство объекта будет производиться на территории города Батайска, его юго-восточной части. Учитывая, что город Батайск – один из самых динамично развивающихся городов Ростовской области и, что одним из приоритетных направлений для города является развитие Южной промышленной зоны необходимо будет учесть данные факторы при размещение объекта строительства. Так же строительство затронет инфраструктуру микрорайона «Южный» г.Батайска, где преимущественно располагается частная застройка, а так же находится общеобразовательная средняя школа.

  - Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Проектируемый объект в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19 сентября 1998 г. № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по ГО», утвержденными приказом МЧС России от 23.03.1999 г. № 013, по ГО не категорируется.

Для предотвращения в ходе строительства опасных инженерно-геологических и техногенных явлений в зоне влияния нового строительства, необходимо, помимо принятия надежных конструктивных проектных решений, предусмотреть выполнение специальных технологических мероприятий.

Территория размещения проектируемого объекта находится на территории г. Батайска, территория которого, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» от 03.10.1998 № 1149, относится к третьей группе по ГО.

Размещение проектируемого объекта продиктовано требованиями, исходящими из его функционального назначения. Ограничения на размещение проектируемого объекта требованиями СНиП 2.01.51-90 не устанавливаются.

Территория размещения проектируемого объекта, в соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», зонирована по возможному воздействию современных средств поражения и их вторичных поражающих факторов, а также поражающих факторов возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий, и находится:

– в зоне сильных разрушений категорированного города;

– в зоне возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения);

– в зоне светомаскировки;

– вне зон химического заражения, катастрофического затопления, возможного образования завалов.

Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению (заражению)

Под режимом радиационной защиты понимается порядок действий людей и применения средств и способов защиты в зонах радиоактивного заражения, предусматривающий максимальное уменьшение возможных доз облучения.

Режим радиационной защиты определяет:

- последовательность и продолжительность использования защитных сооружений, защитных свойств жилых и производственных помещений;

- ограничение пребывания людей на открытой местности;

- использование СИЗ, противорадиационных препаратов;

- осуществление контроля облучения.

Режим радиационной защиты включает установление времени непрерывного пребывания людей в защитных сооружениях, продолжительность кратковременного выхода из них, ограничение пребывания на открытой местности после выхода из защитных сооружений или при ведении АСДНР в очагах поражения.

Продолжительность непрерывного пребывания людей в защитных сооружениях и соблюдение режима радиационной защиты зависит от ряда факторов, определяющими из которых являются:

- условия радиации на местности;

- защитные свойства убежищ, ПРУ, производственных и жилых зданий;

- установленные (допустимые) дозы облучения.

Трасса проектируемого линейного объекта расположена на землях г. Батайска Ростовской области, в зоне возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) в результате военных действий с применением оружия массового поражения (п. 1.4 СНиП 2.01.51-90).

В непосредственной близости от трассы проектируемого линейного объекта радиационно опасные объекты – источники радиоактивного загрязнения (заражения) в результате техногенных ЧС мирного времени –  отсутствуют.

Обслуживание проектируемого объекта в мирное и в военное время предусматривается ООО«РостовДорСтрой», ООО«Дорстрой». Изменений в численности персонала предприятия и в организации эксплуатации автодороги в результате проводимой реконструкции не предусматривается.

В связи с отсутствием в непосредственной близости от трассы проектируемого линейного объекта радиационно опасных объектов – источников радиоактивного загрязнения (заражения) в результате техногенных ЧС мирного времени, необходимость определения режимов радиационной защиты персонала ООО«РостовДорСтрой», ООО«Дорстрой» осуществляющего в мирное время ведение планово-профилактических работ и (или) аварийно-восстановительных работ на автодороге А-135 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г. Ростову-на-Дону –  отсутствует.

Выбор режимов радиационной защиты осуществлялся с использованием Рекомендаций по применению режимов радиационной защиты населения, рабочих и служащих объектов экономики и личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований в условиях радиоактивного заражения местности, утвержденных начальником Гражданской обороны СССР и согласованных Министерством здравоохранения СССР в 1980 г.

В соответствии с указанными рекомендациями для обслуживающего персонала проектируемого линейного объекта, осуществляющего в военное время ведение планово-профилактических работ и (или) аварийно-восстановительных работ на трассе проектируемого участка автомобильной дороги А-135 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г. Ростову-на-Дону  принят Типовой режим № 8 ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах радиоактивного заражения.

Введение режима радиационной защиты и установление его продолжительности осуществляется по решениям руководителя гражданской обороны муниципального образования и (или) объекта, исходя из данных по конкретным уровням радиации, измеренным с использованием дозиметрических приборов на территории муниципального образования и (или) объекта.

Сведения об объектах производственного назначения, транспортных коммуникациях и линейных объектах, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемом объекте

Объектами производственного назначения, транспортными коммуникациями и линейными объектами, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемом объекте, являются магистральные газопроводы в местах их пересечения с автомобильной дорогой: распределительный газопровод, проложенный параллельно автодороге (Филиал ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» г .Батайск, газопровод среднего давления Ø114 ст.), а также газопровод пересекающий дорогу (Филиал ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» г. Батайск, газопровод среднего давления Ø110 ПЭ).

Расстояние от конструкций опор до газопровода среднего давления (5,1 м) и до водопровода (5,1 м) не превышает требований п.7.23 таб.14 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Минимально допустимые расстояния от ближайших подземных инженерных сетей до фундаментов сооружений:

- водопровод – 5,0 м,

- газопровод среднего давления – 4,0 м.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях на объектах производственного назначения, транспортных коммуникациях и линейных объектах, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемом объекте

Объектами производственного назначения, транспортными коммуникациями и линейными объектами, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемом объекте, являются магистральные газопроводы в местах их пересечения с автомобильной дорогой.

Потенциальная опасность возникновения чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте в месте пересечения с магистральными газопроводами обусловлена возможностью возникновения аварий на  газопроводах, связанных с разгерметизацией трубопроводов и выбросами взрывопожароопасного вещества (газа природного горючего).

Поражающими факторами источников ЧС при авариях на газопроводах будут являться:

а) при выбросах взрывопожароопасных веществ:

– тепловое излучение и непосредственное воздействие огня, в случае воспламенения взрывопожароопасных веществ;

– воздушная ударная волна, образующаяся при расширении в атмосфере сжатого газа, выброшенного под давлением из разрушенного технического устройства, а также в случае воспламенения смеси паров взрывопожароопасных веществ с воздухом;

б) при выбросах аварийно химически опасных веществ – токсические воздействия.

Основным опасным веществом в составе газа природного горючего является метан.

Метан – воспламеняющийся газ. Молекулярная масса – 16 г/моль. Температура кипения (при давлении 101 кПа) – «минус» 161,49 ºС. Плотность при «плюс» 20 ºС – 0,678 кг/м3. Температура самовоспламенения – «плюс» 537 ºС. Пределы взрываемости- 4,9 – 15,4 об. %.

При нормальных условиях – химически инертен. Малоопасен, оказывает наркотическое действие и удушье при снижении объемной концентрации кислорода менее 20 об. %. При горении возможно загрязнение окружающей среды продуктами горения метана, отравление человека. При непосредственном попадании человека в зону горения возможно получение ожогов, вплоть до смертельного исхода. При непосредственном воздействии ударной волны возможны повреждения внутренних органов, разрыв кровеносных сосудов, барабанных перепонок, сотрясение мозга, различные переломы и т.п. Косвенные поражения люди могут получать в результате ударов обломками разрушенных зданий, сооружений, летящими осколками стекла, шлака и т.п.

По степени воздействия на организм относится к веществам 4-ого класса опасности. Предельно допустимая концентрация в воздухе рабой зоны (ПДКр.з.) согласно ГН 2.2.5.1313-03 – 7000 мг/м3.

Меры первой помощи пострадавшим от воздействия поражающих факторов при аварии: удалить из вредной атмосферы, освободить от стесняющей одежды, согреть тело. При нарушении дыхания – кислород (чередовать с карбонилом 15 мин). При остановке дыхания – искусственное дыхание по методу Шеффера.

Средства защиты: системы с подачей воздуха, изолирующие дыхательные аппараты с запасом кислорода - АСВ-2, СИС-5, СК-1; кислородные приборы - КИП-5, РКК-1, Урал-1 и др.

Определение расчетных аварийных сценариев, наиболее опасных по своим последствиям, возможных при «прорыве» («гильотинном разрыве») распределительного или магистрального газопроводов, производилось согласно Методическим указаниям по проведению анализа риска для опасных производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО «Газпром» (СТО РД Газпром 39-1.10-084-2003).

Подходы данной методики заключаются в том, что характер горения газа при авариях на газопроводах и масштабы теплового воздействия пожара на окружающую среду зависят от конкретного сочетания целого ряда факторов, среди которых можно указать такие как:

- максимальное рабочее давление газа, диаметр газопровода, место разрыва на перегоне между КС;

- общие размеры разрушения (линейный прогиб трещины), характерные размеры (длина, ширина и глубина) грунтового новообразования; характеристики массива грунта; взаимное положение осей концов разрушенного участка трубопровода.

Факторы первой группы определяют интенсивность и динамику выброса газа вверх и вниз по потоку от места разрыва, факторы второй – интегральное газодинамическое поле взаимодействующих высокоскоростных струй газа.

В рамках настоящей работы были рассмотрены сценарии образования «струевого пламени» при «прорыве» распределительного газопровода и «горения в котловане» при «прорыве» магистрального газопровода.

Расчет параметров воздействия теплового излучения при реализации аварийного сценария, связанного с образованием «струевого пламени», проводился с помощью программного комплекса ТОКСИ+Risk (ТОКСИ+) для оценки риска и расчета последствий аварий на производственных объектах, разработанного в соответствии с требованиями и положениями действующих нормативных правовых и руководящих документов.

Последующий расчет характеристик «пожара в котловане» (расстояний, на которых будет отмечаться интенсивность теплового излучения с заданной величиной) проводился в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-98. Пожарная безопасность технологических процессов. Приложение В. Под площадью «горящего разлития» понималась «площадь, на которой происходит горение газа».

Результаты расчетов параметров рассматриваемых аварийных сценариев представлены ниже в таблицах.

Результаты расчетов параметров аварий на распределительных газопроводах, пересекающих проектируемую автодорогу

| Длина факела, м | Диаметр факела, м | Площадь аварийного отверстия, м2 | Расход газа, м3/с | Радиус зон с интенсивностью теплового излучения, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10,5 кВт/м2 | 4,2 кВт/м2 | 1,4 кВт/м2 |
| Газопровод распределительный диаметром ст. 114 мм |  |  |  |  |  |  |
| 3,07 | 0,46 | 0,000020 | 0,03 | 1,62 | 2,67 | 4,31 |
| 62,33 | 9,35 | 0,037649 | 55,53 | 32,53 | 53,15 | 85,71 |
| Газопровод с.д. ПЭ 110 мм |  |  |  |  |  |  |
| 3,07 | 0,46 | 0,000020 | 0,03 | 1,62 | 2,67 | 4,31 |
| 28,87 | 4,33 | 0,007965 | 9,74 | 15,11 | 24,77 | 40,06 |
| Примечание – площадь аварийного отверстия принята равной 2·10-5 м2 (характерный размер коррозионного свища) |  |  |  |  |  |  |

Таким образом, в случае аварии на газопроводах проектируемый объект попадает в зону действия поражающих факторов.

Мероприятия направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте

Снижение количества ЧС и их последствий на территории объекта обеспечивается мероприятиями, организуемыми соответствующими подразделениями организаций, осуществляющих перевозку опасных грузов автотранспортом:

своевременным проведением регламентных работ эксплуатирующей организацией согласно разработанных планов работ;

проведением плановых испытаний и систематической проверкой исправности емкостей, предназначенных для перевозки АХОВ, легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ);

допуском к управлению автомобильным транспортом лиц, прошедших установленное обучение и отданных приказом по организации;

предварительным согласованием с органами МЧС и ГИБДД маршрутов и времени движения автотранспорта, перевозящего АХОВ, ЛВЖ и ГЖ;

строгим соблюдением маршрутов перевозки и скоростного режима;

обнаружением и локализацией источника аварии;

применением для локализации и ликвидации последствий аварии специальной техники;

применением передвижных перекачивающих станций, предназначенных для перекачивания опасных жидких грузов из поврежденных или технически неисправных емкостей транспортировки в исправные на месте аварии или аварийной ситуации.

Снижение последствий действия поражающих факторов аварий обеспечивается:

локализацией очага ЧС;

организацией сбора опасных веществ;

проведением комплекса мероприятий согласно планам ликвидации последствий аварии на объекте.

  - Мероприятия по охране окружающей среды

1.5.1. Шумовое воздействие

Шумовое воздействие на население пешеходного периода возможно только в период его строительства, которое связано с проведением строительно-монтажных работ, использованием строительно-дорожной техники.

Строительный период является кратковременным. Влияние шума от строительной техники и механизмов, а также ночное освещение площадки, окажут временное воздействие на прилегающую к объекту территорию.

1.5.2. Загрязнение атмосферы на участке работ по строительству

Учитывая временных характер работ, типовой набор строительных операций, производство строительства надземного пешеходного перехода не вызовет сверхнормативных загрязнений атмосферы и не окажет негативного влияния на здоровье населения.

1.5.3. Оценка воздействия на земельные ресурсы

Для сохранения почвы в подготовительный период плодородный слой грунта срезается под строительными площадками. При снятии почвенно-растительного слоя и его хранении принимаются меры по его защите от загрязнения смешиванием с минеральным грунтом, засорения, водной и ветровой эрозии. В проекте заложены мероприятия, направленные на сохранение почвенного покрова при строительстве.

После окончания строительно-монтажных работ все временные и вспомогательные кон-струкции и сооружения разбираются и вывозятся на базу строительной организации.  Произво-дится возврат плодородного грунта. Производится вспашка восстанавливаемых площадей с од-новременным боронованием, внесение органических и минеральных удобрений.

1.5.4. Оценка воздействия на растительность и животный мир

Участок строительства пешеходного перехода  расположен в районе жилой застройки. Проведение строительных работ не окажет  существенного влияния на растительный и  жи-вотный мир. Отрицательное воздействие при проведении строительных работ на фауну района, прежде всего, будет выражаться, в основном, в факторе беспокойства, особенно во время выведения потомства и их воспитания у птиц. Фактор беспокойства (шумовые воздействия) повлечет изменения эколого-фаунистической ситуации, статуса пребывания и численности. После некоторого снижения численности птиц в период работ, она быстро восстановится до исходного уровня, за счет способности осуществлять многократные интенсивные перекочевки с соседних территорий.

1.5.5.  Воздействие на историко-культурные и природные памятники

В районе проектируемого пешеходного перехода  км 16+230 автомобильной дороги А-135 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г. Ростову-на-Дону  Ростовской области  объектов историко-культурного наследия нет (письмо Министерства культуры ростовской области).

1.5.6.  Обеспечение организации движения во время работ по строительству

Для обеспечения организации движения на данном участке  автодороги предусматриваются необходимые мероприятия в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, а именно:

- устройство металлического барьерного ограждения;

- установка дорожных знаков;

- нанесение дорожной разметки.

Дорожные знаки устанавливаются на стойках. Марка стоек выбирается в соответствие с Альбомом типовых конструкций серии (ТК) 3.503.9-80.

Опоры и стойки дорожных знаков устанавливаются с помощью специальных приспособлений на подготовленный фундамент, в соответствии с ТК 3.503.9-80.

Разметка проезжей части с выделением полос движения выполнена краской в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 51256-99 «Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования».

1.5.7. Мероприятия по защите окружающей среды

Основные положения по организации строительства предусматривают меры для сведения к минимуму ущерба, который может быть нанесён окружающей среде при строительстве.

Настоящим проектом предусматриваются следующие мероприятия по охране окружающей среды в процессе работ:

•	контейнеры с отходами и стоянки техники располагаются на площадках с твердым основанием из железобетонных плит;

•	строительный мусор вывозится на лицензированные предприятия;

•	применяются технически исправные машины и механизмы, исключающие попадание горюче-смазочных материалов в грунт;

•	на стройплощадке используются бытовые помещения контейнерного типа;

•	на строительных площадках устраиваются щебеночные траншеи;

•	после окончания работ стройплощадка ликвидируется, а участок сдаётся органам охраны окружающей среды и местной администрации.

Для сокращения выбросов газов рекомендуется использовать технику в режиме оптимальной нагрузки (75-80 % от номинальной мощности двигателя), а для уменьшения выбросов пыли рекомендуется периодический полив водой в жаркое и сухое время года.

1.5.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Для профилактики пожаров и возгораний необходимо проводить работу, обеспечивающую подготовленность работников (период строительства и эксплуатации пешеходного перехода) в соблюдении мер противопожарной безопасности. Необходимо разработать инструкции, содержащие основные требования по:

• обеспечению порядка на подъездах к пешеходному переходу и водоисточникам;

• содержанию и введению в действие первичных средств пожаротушения, вызова пожарной охраны;

• размещению мест, где разрешается курение (период строительства);

• сбору и удалению сгораемого мусора;

• порядку эвакуации людей и материальных ценностей.

Система организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта должна включать мероприятия по организации обучения персонала (ремонтно-эксплуатационные бригады) мерам пожарной безопасности на производстве и в быту.

Необходимость реализации тех или иных организационно-технических мероприятий в зависимости от вида объекта защиты определяется настоящим техническим регламентом и специальными техническими регламентами в области пожарной безопасности.