ПМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

Д1–2018 – ПМ.С(изм 1)

ГАП

Содержание.

Стадия

Листов

30

Содержание

Стр.

Раздел 1 ......................................................................................................    3

  - Состав проекта  внесения изменений в проект межевания

территории           ………………………………………………...………..4

1.2.  Состав чертежей проекта внесения изменений в  проект межевания

территории   ……………………………………………………………………..….6

Раздел 2. Пояснительная записка ......................................................................7

2.1. Общие положения ………………………….……………………………… 8

2.2. Характеристика территории………………………………….………....… 9

2.3. Обоснование принятых в проекте решений………………….………. 10

2.3.1. Расчет площадей образуемых и изменяемых земельных

Участков и их частей…………………………………………………………..…12

2.4. Основные технико-экономические показатели застройки по

проекту межевания территории…………………………………………….…14

Приложение 1. Каталог координат углов поворота красных линий ………….18

и границ участков подлежащих межеванию.

Раздел 3.    Графическая часть               ..........................................................28

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

Д1–2018-ПМ-ПЗ(изм 1)

Раздел 1

ПМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

Д1–2018 – ППМ.СП(изм 1)

ГАП

ГИП

Состав проекта  внесения изменений в проект межевания территории.

Стадия

Листов

1.1 Состав проекта  внесения изменений в проект межевания территории.

| Обозначение документа | Наименование документа | Вид выдачи заказчику | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| Том 1 Д1 - 2018 – ППМ-ОПЗ | Основная часть проекта планировки территории и проекта межевания территории. Положения о размещении объектов капитального строительства, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории. | сшив |  |
| Том 2 Д1 - 2018 – ПП-ОПЗ | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Общая пояснительная записка. | сшив |  |
| Том 3 Д1 - 2018 – ПМ-ОПЗ(изм 1) | Проект внесения изменений в проект межевания территории. | сшив |  |
| Том 4 Д1 - 2018 - ИРД | Исходно-разрешительная документация | сшив |  |
| Том 5 Д1 - 2018 - ИТМ ГО ЧС | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований | сшив | По отдельному заказу |

| Том 6 Д1 - 2018 - ОВОС | Оценка воздействия на окружающую среду | сшив | По отдельному заказу |
| --- | --- | --- | --- |
| Том 7 Д1 - 2018 - ГСН | Расчетная схема газопроводов среднего давления | сшив | Субподряд ООО «проектно-сметное бюро» г. Ростов-на-Дону |
| Том 8 Д1 - 2018 - ЭС, НВК, НСС | Чертежи проекта планировки и межевания разделов: 1. Внутриквартальные электрические сети (ЭС); 2. Внутриквартальные сети водопровода и канализации (НВК); 3. Внутриквартальные слаботочные сети (НСС) | сшив |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

Д1–2018–ПМ-ПЗ(изм 1)

ПМ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

Д1–2018 – ППМ.СЧП(изм 1)

ГАП

ГИП

Состав чертежей  проекта внесения изменений в проект межевания территории.

Стадия

Листов

1.2. Состав чертежей  проекта внесения изменений в проект межевания территории.

| Обозначение документа | Наименование документа | Вид выдачи заказчику | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- |
| Д1–2018-ПМ-1 | Чертеж межевания территории: красные линии, границы изменяемых земельных участков, границы зон с особыми условиями использования территории, границы территории объектов культурного наследия. М 1:1000 | 1 лист |  |
| Д1–2018-ПМ-2 | Чертеж межевания территории: красные линии, границы образуемых и изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, площади образуемых и изменяемых земельных участков и их частей, виды разрешенного использования земельных участков, границы зон действия публичных сервитутов. М 1:1000 | 1 лист |  |

Раздел 2. Пояснительная записка

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

Д1–2018–ПМ-ПЗ(изм 1)

2.1. Общие положения

проект внесения изменений в проект межевания территории,  выполнено в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Земельным кодексом Российской Федерации;

3)     СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);

4) Местными нормами градостроительного проектирования Муниципального образования «Город Батайск» (от30.08.2017г. №204);

5) «Нормативами градостроительного проектирования Ростовской области, утвержденными постановлением Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 09.08.2016 г. №9;

6)  СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации.

В проекте учтены основные мероприятия, предусмотренные

1) Проектом планировки и проекта межевания территории для строительства линейного объекта «Строительство наружных систем водоснабжения и канализации для подключения микрорайона  «Прибрежный, расположенного в северо-западной части города Батайска» – чертеж красных линий.

2)  Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 27. 08. 2009 г. №358 (с изменениями и дополнениями от 25.10.2017 года №220);

5) Градостроительным планом земельного участка № RU61302000-041 от 18.02.2016 по адресу: город Батайск, ул. Огородная, 80 (КН 61:40:0010602:557)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

Д1–2018-ПМ-ПЗ(изм 1)

.

Настоящий проект выполнен на основании:

- Договор о комплексном освоении территории №1 от 04.12.2017.;

- Задания к договору на разработку градостроительной документации по объекту «Проект планировки и межевания территории по адресу ул. Огородная, 80 г. Батайск Ростовской области».

Проект разработан на топографической основе М 1:1000, выполненной ООО «ТОН» в январе 2016 г. № 106:0003070. Принято в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности городского округа города Батайск 03.02.2016 г.

Подготовка проекта внесения изменений в проект межевания территории осуществлялась в соответствии с системой координат МСК-61 используемой для ведения кадастра недвижимости.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

Д1–2018-ПМ-ПЗ(изм 1)

2.2. Характеристика территории.

Территория, подлежащая межеванию, Проектируемая территория расположена в северной части города Батайск.

Участок проекта планировки и межевания ограничен:

- с южной стороны – с гаражным кооперативом легковых машин;

- с западной стороны – р. Малый Койсуг;

- с восточной стороны – ул. Куйбышева;

- с северной стороны – Западным шоссе.

Рассматриваемая территория включена в систему улично-дорожной сети города. Участок проектирования размещается в развивающейся части города. На прилегающей к участку территории развита сеть культурно-бытового обслуживания населения: торговый центр, детские сады, школы, музыкальная школа. В непосредственной близости к участку проектируется школа на 600 мест с плавательным бассейном.

Площадь территории,  подлежащая  межеванию,  составляет: – 4.9480 га (по сведениям, содержащимся в ЕГРН).

В границы территории, подлежащей корректировки, входит один земельный участок, стоящий на кадастровом учете с кадастровым номером 61646:0010602:557.

Разрешенное использование (согласно кадастровой выписке): многоквартирные жилые дома от  4этажей, многоквартирные жилые дома не выше 3 этажей, амбулаторно-поликлинические учреждения; крытые спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения; открытые спортивно-физкультурные сооружения; объекты индивидуального жилищного строительства; офисы, конторы, организации различных форм собственности; аптеки; предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и иные подобные объекты); торговые павильоны и киоски; продовольственные магазины; непродовольственные магазины; торгово-развлекательные комплексы и центры; культовые сооружения; элементы благоустройства; парковки легковых автомобилей.

Рассматриваемая территория включена в общую систему улично-дорожной сети города. С севера   и востока территория окружена магистральными дорогами, федерального значения – Западное шоссе и  дорогой обычного типа – ул. Куйбышева (не скоростная дорога имеет техническую категорию – 1В), обеспечивающими связь проектируемой территории с районами и городом.

Техническая возможность обеспечения инженерными ресурсами рассматриваемой территории имеется.

В соответствии с действующими Правилами землепользования и застройки  города Батайска проектируемая территория расположена в территориальной зоне Д-2 –  зоне общественно-делового и коммерческого назначения с включением жилой застройки.

Линии отступа от красной линии в проекте межевания отсутствуют.

Территория, подлежащая межеванию, расположена в пределах следующих зон с особыми условиями использования:

– в  зоне  подтопления паводком 1% обеспеченности;

–  в  водоохранной зоне  реки Малый Койсуг  (частично);

–  в зоне прибрежной защитной полосы реки Малый Койсуг (частично);

– в санитарно-защитных зонах объектов инженерной и транспортной  инфраструктуры (частично);

– в зоне приаэродромных территорий «Аэродром экспериментальной авиации, город Батайск», гражданского аэропорта «Город Ростов-на-Дону», аэродромов «Ростов-Центральный и «Ростов-Северный».

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

Д1–2018-ПМ-ПЗ(изм 1)

2.3. Обоснование принятых в проекте решений.

Проект внесения изменений в проект межевания территории разработан в соответствии с действующими градостроительными нормативами, градостроительными регламентами землепользования и застройки, а также, ранее разработанной градостроительной документацией.

Проект внесения изменений в проект межевания территории включает:

–  красные линии, установленные проектом планировки;

–  границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

–  границы зон с особыми условиями использования территорий  (границы

санитарно-защитных зон);

– границы зон действия публичных сервитутов.

Документация по проекту внесения изменений в проект межевания территории квартала  выполнялась с целью:

а) определения местоположения границ образуемых земельных участков;

б) изломанности границ земельных участков, невозможности размещения объектов недвижимости.

Проектом внесения изменений в проект межевания территории определены границы образуемых земельных участков (З.У. 61:46:0010602:557), ( З.У.1), (З.У.2), (З.У.3), (З.У.4), (З.У.5), (З.У.6), (З.У.7), с учетом существующих красных линий, разработанных в составе проекта планировки и проекта межевания территории для строительства линейного объекта «Строительство наружных систем водоснабжения и канализации для подключения микрорайона  «Прибрежный, расположенного в северо-западной части города Батайска» (утвержденных ПАГ от 28.12.16. №2338) и проектируемых красных линий элемента планировочной структуры (квартала), разработанных в рамках данного проекта.

Образуемые земельные участки  расположены в одном кадастровом квартале 61:46:0010602.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

Д1–2018-ПМ-ПЗ(изм 1)

В соответствии с «Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от              27. 08. 2009 г. №358 (с изменениями и дополнениями от 25.10.2017 года №220); установлены виды разрешенного использования.

Вид разрешенного использования  земельного участка (З.У.1)  –  Многоквартирные жилые дома от 4 этажей, многоквартирные жилые дома не выше 3 этажей, офисы, конторы, организации различных форм собственности, детские дошкольные учреждения общего и специализированного типа, парковки легковых автомобилей.

Вид разрешенного использования земельного участка (З.У.2)  –  Многоквартирные жилые дома от 4 этажей, офисы, конторы, организации различных форм собственности, парковки легковых автомобилей.

Вид разрешенного использования земельного участка (З.У.3) – Многоквартирные жилые дома от 4 этажей, офисы, конторы, организации различных форм собственности, парковки легковых автомобилей.

Вид разрешенного использования земельного участка (З.У.4) – Многоквартирные жилые дома от 4 этажей, офисы, конторы, организации различных форм собственности, парковки легковых автомобилей.

Вид разрешенного использования земельного участка (З.У.5) – Многоквартирные жилые дома от 4 этажей, офисы, конторы, организации различных форм собственности, детские дошкольные учреждения общего и специализированного типа, продовольственные магазины, непродовольственные магазины, амбулаторно-поликлинические учреждения, крытые спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения, парковки легковых автомобилей.

Вид разрешенного использования земельного участка (З.У.6) –

Элементы благоустройства, открытые спортивно-физкультурные сооружения, инженерные коммуникации

Вид разрешенного использования земельного участка (З.У.7) –

Элементы благоустройства, открытые спортивно-физкультурные сооружения, инженерные коммуникации

Вид разрешенного использования земельного участка (З.У. 61:46:0010602:557) улично-дорожная сеть, инженерные коммуникации,  элементы благоустройства.

2.3.1 Расчет площадей образуемых и изменяемых земельных

участков и их частей.

Нормативная, площадь образуемых и изменяемых земельных участков, определена в материалах по обоснованию проекта планировки территории (том.2), согласно п.5. п.6. ст.11.4 Земельного Кодекса РФ.

Общая площадь изменяемого земельного участка 61:46:0010602:557 составит – 1.1830 га.

В соответствии с проектом внесения изменений в проект межевания территории образованный земельный участок З.У.1, образован путем перераспределения земельного участка 61:46:0010602:557, и состоит из следующей его части, площадью 1.3459га.

Общая площадь образуемого земельного участка (З.У.1) составит – 1.3459га

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

Д1–2018–ПМ-ПЗ(изм 1)

В соответствии с проектом внесения изменений в проект межевания территории образованный земельный участок З.У.2, образован путем перераспределения земельного участка 61:46:0010602:557, и состоит из следующей его части, площадью 0.1486га.

Общая площадь образуемого земельного участка (З.У.2) составит – 0.1486га

В соответствии с проектом внесения изменений в проект межевания территории образованный земельный участок З.У.3, образован путем перераспределения земельного участка 61:46:0010602:557, и состоит из следующей его части, площадью 0.1680га.

Общая площадь образуемого земельного участка (З.У.3) составит – 0.1680га

В соответствии с проектом внесения изменений в проект межевания территории образованный земельный участок З.У.4, образован путем перераспределения земельного участка 61:46:0010602:557, и состоит из следующей его части, площадью 0.1642га.

Общая площадь образуемого земельного участка (З.У.4) составит – 0.1642га

В соответствии с проектом внесения изменений в проект межевания территории образованный земельный участок З.У.5, образован путем перераспределения земельного участка 61:46:0010602:557, и состоит из следующей его части, площадью 1.3266га.

Общая площадь образуемого земельного участка (З.У.5) составит – 1.3266га

В соответствии с проектом внесения изменений в проект межевания территории образованный земельный участок З.У.6, образован путем перераспределения земельного участка 61:46:0010602:557, и состоит из следующей его части, площадью 0.2612га.

Общая площадь образуемого земельного участка (З.У.6) составит – 0.2612га

В соответствии с проектом внесения изменений в проект межевания территории образованный земельный участок З.У.7, образован путем перераспределения земельного участка 61:46:0010602:557, и состоит из следующей его части, площадью 0.3505га.

Общая площадь образуемого земельного участка (З.У.7) составит – 0.3505га

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

Д1–2018–ПМ-ПЗ(изм 1)

В составе проекта внесения изменений в проект межевания территории приведены каталоги координат углов поворота границ образуемых участков, границ зон действия публичных сервитутов.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

Д1-2018 – ПМ-ПЗ(изм 1)

Технико-экономические показатели по проекту внесения изменений в проект межевания территории

| № № п/п | Наименование показателей |  |  |  |  |  |  | Единица измерения | Количество (в том числе площадь публичных сервитутов) |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Площадь территории в границах проекта планировки в том числе: Площадь территории в красных линиях элемента планировочной структуры микрорайона (квартала) |  |  |  |  |  |  | га га | 4,9480 4,9480 |  |  |
| 2. | Территория, подлежащая межеванию, в том числе: жилых зон (З.У. 1, 2 ,3, 4, 5) жилых зон (З.У. 2) жилых зон (З.У. 3) жилых зон (З.У. 4) жилых зон (З.У. 5) элементы благоустройства (З.У. 6) элементы благоустройства (З.У. 7) зон улично-дорожной сети, инженерных коммуникаций, элементов благоустройства (З.У. 61:46:0010602:557 (в измененных границах)); |  |  |  |  |  |  | га га га га га га га га га | 4.9480 1,3459 0,1486 0,1680 0,1642 1,3266 0,2612 0,3505 1,1830 |  |  |
|  | Технико-экономические показатели по образуемым и изменяемым земельным участкам и их частям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № № п/п | № участка |  | № по проекту межевания |  |  | Вид разрешенного использования земельного участка |  | Площадь земельного участка, (в том числе площадь публичных сервитутов), га |  | Примечания |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 15 Д1-2018 – ПМ-ПЗ(изм 1) Территории жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | З.У. 1 |  |  | 1 |  | Многоквартирные жилые дома от 4 этажей, многоквартирные жилые дома не выше 3 этажей, офисы, конторы, организации различных форм собственности, детские дошкольные учреждения общего и специализированного типа, парковки легковых автомобилей. | 1,3459 (0,1869) |  | образован из состава земельного участка с кадастровым номером 61:46:0010602:557, площадью 1,3459 га ___________________________ категория земель: земли населенных пунктов |  |  |
| 2 | З.У. 2 |  |  | 2 |  | Многоквартирные жилые дома от 4 этажей, офисы, конторы, организации различных форм собственности, парковки легковых автомобилей. | 0,1486 (0,0633) |  | образован из состава образован из состава земельного участка с кадастровым номером 61:46:0010602:557, площадью 0,1486 га ________________________ категория земель: земли населенных пунктов |  |  |
| 3 | З.У. 3 |  |  | 3 |  | Многоквартирные жилые дома от 4 этажей, офисы, конторы, организации различных форм собственности, парковки легковых автомобилей. | 0,1680 (0,0700) |  | образован из состава земельного участка с кадастровым номером 61:46:0010602:557, площадью 0,1680 га ___________________________ категория земель: земли населенных пунктов |  |  |
| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 16 Д1-2018 – ПМ-ПЗ(изм 1) 4 | З.У. 4 |  |  | 4 |  | Многоквартирные жилые дома от 4 этажей, офисы, конторы, организации различных форм собственности, парковки легковых автомобилей. | 0,1642 (0,0600) |  | образован из состава земельного участка с кадастровым номером 61:46:0010602:557, площадью 0,1682 га ___________________________ категория земель: земли населенных пунктов |  |  |
| 5 | З.У.5 |  |  | 5 |  | Многоквартирные жилые дома от 4 этажей, офисы, конторы, организации различных форм собственности, детские дошкольные учреждения общего и специализированного типа, продовольственные магазины, непродовольственные магазины, амбулаторно-поликлинические учреждения, крытые спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения, парковки легковых автомобилей. | 1,3266 – |  | образован из состава земельного участка с кадастровым номером 61:46:0010602:557, площадью 1,3266 га __________________________ категория земель: земли населенных пунктов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 3.1533 (0,3802) |  |  |  |  |
| Территории объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры, элементы благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | З.У.6 | 6 |  |  | Элементы благоустройства, открытые спортивно-физкультурные сооружения, инженерные коммуникации |  | 0,2612 – |  | образован из состава земельного участка с кадастровым номером 61:46:0010602:557, площадью 0,2612 га __________________________ категория земель: земли населенных пунктов |  |  |
| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 17 Д1-2018 – ПМ-ПЗ(изм 1) | З.У.7 | 7 |  |  | Элементы благоустройства, открытые спортивно-физкультурные сооружения, инженерные коммуникации |  | 0,3505 – |  | образован из состава земельного участка с кадастровым номером 61:46:0010602:557, площадью 0,3505 га __________________________ категория земель: земли населенных пунктов |  |  |
| 6. | 61:46:0010602:557 | 6-9 |  |  | улично-дорожная сеть, инженерные коммуникации, элементы благоустройства. |  | 1,1830 (0,1240) |  | образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 61:46:0010602:557, (в измененных границах), площадью 1,7947 га |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | категория земель: земли населенных пунктов |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 1.7947 (0,1240) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 4,9480 (0,5042) |  |  |  |  |

Приложение 1. Каталог координат углов поворота красных линий

и границ участков подлежащих межеванию.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

Д1-2018–ПМ–ПЗ(изм 1)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

Д1-2018-ПМ-ПЗ(изм 1)

Красная линия элемента планировочной

структуры (микрорайона),

утвержденная ПАГ от 28.12.2016 № 2338

| Номер точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 18 | 414486.72 | 2205198.92 |
| 19 | 414454.76 | 2205201.71 |
| 20 | 414453.71 | 2205189.76 |
| 42 | 414422.50 | 2205204.53 |
| 43 | 414350.89 | 2205214.15 |
| 44 | 414320.26 | 2205217.42 |
| 45 | 414291.09 | 2205221.56 |
| 46 | 414272.10 | 2205225.56 |
| 50 | 414251.45 | 2205215.09 |
| 51 | 414318.76 | 2205205.53 |
| 52 | 414349.44 | 2205202.25 |
| 53 | 414372.63 | 2205199.13 |
| 54 | 414421.16 | 2205192.61 |
| 55 | 414437.70 | 2205191.16 |
| 56 | 414439.74 | 2205190.98 |

Красная линия элемента планировочной

структуры (квартала) проектируемая

| Номер точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1^ | 414486.69 | 2205198.92 |
| 2^ | 414506.00 | 2205256.34 |
| 3^ | 414521.23 | 2205320.91 |
| 4^ | 414523.97 | 2205360.22 |
| 5^ | 414519.06 | 2205402.89 |
| 6^ | 414502.67 | 2205446.49 |
| 7^ | 414470.63 | 2205490.92 |
| 8^ | 414464.20 | 2205500.70 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

Д1-2018-ПМ-ПЗ(изм 1)

Каталог координат поворотных точек границ

образуемого земельного участка З.У.1

| Номер точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 414330.94 | 2205225.90 |
| 2 | 414330.24 | 2205255.42 |
| 3 | 414350.65 | 2205255.94 |
| 4 | 414350.61 | 2205257.55 |
| 5 | 414360.16 | 2205257.80 |
| 6 | 414360.09 | 2205260.30 |
| 8 | 414359.67 | 2205276.94 |
| 9 | 414354.91 | 2205276.82 |
| 10 | 414354.87 | 2205278.22 |
| 11 | 414350.09 | 2205278.10 |
| 12 | 414349.59 | 2205296.14 |
| 13 | 414354.41 | 2205296.27 |
| 14 | 414354.38 | 2205297.66 |
| 15 | 414359.10 | 2205297.78 |
| 17 | 414358.71 | 2205314.43 |
| 18 | 414379.16 | 2205314.95 |
| 20 | 414379.62 | 2205296.91 |
| 21 | 414398.85 | 2205297.40 |
| 22 | 414415.66 | 2205335.39 |
| 23 | 414388.21 | 2205334.69 |
| 24 | 414388.17 | 2205336.34 |
| 25 | 414383.45 | 2205336.22 |
| 26 | 414383.41 | 2205337.62 |
| 27 | 414378.59 | 2205337.49 |
| 28 | 414378.13 | 2205355.54 |
| 29 | 414382.95 | 2205355.66 |
| 30 | 414382.92 | 2205357.06 |
| 31 | 414389.57 | 2205357.23 |
| 33 | 414388.71 | 2205390.87 |
| 34 | 414341.92 | 2205400.08 |
| 35 | 414321.35 | 2205401.21 |
| 36 | 414316.08 | 2205396.09 |
| 37 | 414316.44 | 2205381.77 |
| 38 | 414300.59 | 2205381.04 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

Д1-2018-ПМ-ПЗ(изм 1)

| продолжение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер точки | Х | У |
| 39 | 414300.76 | 2205374.12 |
| 40 | 414287.83 | 2205373.80 |
| 41 | 414287.27 | 2205372.26 |
| 139 | 414287.95 | 2205345.41 |
| 138 | 414289.55 | 2205282.28 |
| 137 | 414290.68 | 2205237.84 |
| 48 | 414290.86 | 2205230.71 |
| Площадь участка – 13459 га |  |  |
| Вид разрешенного использования Многоквартирные жилые дома от 4 этажей, многоквартирные жилые дома не выше 3 этажей, офисы, конторы, организации различных форм собственности, детские дошкольные учреждения общего и специализированного типа, парковки легковых автомобилей. |  |  |

Каталог координат поворотных точек границ

образуемого земельного участка З.У.2

| Номер точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 414330.94 | 2205225.90 |
| 72 | 414365.40 | 2205221.76 |
| 73 | 414382.70 | 2205260.87 |
| 6 | 414360.09 | 2205260.30 |
| 5 | 414360.16 | 2205257.80 |
| 4 | 414350.61 | 2205257.55 |
| 3 | 414350.65 | 2205255.94 |
| 2 | 414330.24 | 2205255.42 |
| Площадь участка – 0.1486 |  |  |
| Вид разрешенного использования: Многоквартирные жилые дома от 4 этажей, офисы, конторы, организации различных форм собственности, парковки легковых автомобилей. |  |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

Д1-2018-ПМ-ПЗ(изм 1)

Каталог координат поворотных точек границ

образуемого земельного участка З.У.3

| Номер точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 73 | 414382.70 | 2205260.87 |
| 21 | 414398.85 | 2205297.40 |
| 20 | 414379.62 | 2205296.91 |
| 18 | 414379.16 | 2205314.95 |
| 17 | 414358.71 | 2205314.43 |
| 15 | 414359.10 | 2205297.78 |
| 14 | 414354.38 | 2205297.66 |
| 13 | 414354.41 | 2205296.27 |
| 12 | 414349.59 | 2205296.14 |
| 11 | 414350.09 | 2205278.10 |
| 10 | 414354.87 | 2205278.22 |
| 9 | 414354.91 | 2205276.82 |
| 8 | 414359.67 | 2205276.94 |
| 6 | 414360.09 | 2205260.30 |
| Площадь участка – 0.1680 га |  |  |
| Вид разрешенного использования: Многоквартирные жилые дома от 4 этажей, офисы, конторы, организации различных форм собственности, парковки легковых автомобилей. |  |  |

Каталог координат поворотных точек границ

образуемого земельного участка З.У.4

| Номер точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 22 | 414415.66 | 2205335.39 |
| 75 | 414418.94 | 2205342.81 |
| 77 | 414418.17 | 2205373.18 |
| 78 | 414407.78 | 2205375.22 |
| 79 | 414410.04 | 2205386.66 |
| 33 | 414388.71 | 2205390.87 |
| 31 | 414389.57 | 2205357.23 |
| 30 | 414382.92 | 2205357.06 |
| 29 | 414382.95 | 2205355.66 |
| 28 | 414378.13 | 2205355.54 |
| 27 | 414378.59 | 2205337.49 |
| 26 | 414383.41 | 2205337.62 |
| 25 | 414383.45 | 2205336.22 |
| 24 | 414388.17 | 2205336.34 |
| 23 | 414388.21 | 2205334.69 |
| Площадь участка – 0.1642 га |  |  |
| Вид разрешенного использования: Многоквартирные жилые дома от 4 этажей, офисы, конторы, организации различных форм собственности, парковки легковых автомобилей. |  |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

Д1-2018-ПМ-ПЗ(изм 1)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

Д1-2018-ПМ-ПЗ(изм 1)

Каталог координат поворотных точек границ

образуемого земельного участка З.У.5

| Номер точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 80 | 414482.23 | 2205205.39 |
| 81 | 414506.14 | 2205284.89 |
| 82 | 414493.17 | 2205420.89 |
| 83 | 414447.07 | 2205454.84 |
| 84 | 414437.41 | 2205416.28 |
| 85 | 414460.63 | 2205402.59 |
| 86 | 414466.06 | 2205348.09 |
| 87 | 414452.09 | 2205316.64 |
| 88 | 414441.18 | 2205318.73 |
| 89 | 414422.78 | 2205277.34 |
| 90 | 414434.91 | 2205274.93 |
| 91 | 414427.93 | 2205257.87 |
| 92 | 414414.96 | 2205259.73 |
| 93 | 414399.54 | 2205225.03 |
| 94 | 414404.16 | 2205216.65 |
| Площадь участка – 1.3266 га, в том числе |  |  |
| Вид разрешенного использования: Многоквартирные жилые дома от 4 этажей, организации различных форм собственности, парковки легковых автомобилей. |  |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

Д1-2018-ПМ-ПЗ(Изм 1)

Каталог координат поворотных точек границ

образуемого земельного участка

61:46:0010602:557(в измененных границах)

| Номер точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 95 | 414291.09 | 2205221.56 |
| 96 | 414320.26 | 2205217.42 |
| 97 | 414350.89 | 2205214.15 |
| 134 | 414370.31 | 2205211.54 |
| 133 | 414427.04 | 2205340.04 |
| 132 | 414429.10 | 2205375.08 |
| 120 | 414437.13 | 2205375.14 |
| 131 | 414452.56 | 2205368.32 |
| 119 | 414455.48 | 2205360.25 |
| 118 | 414451.72 | 2205351.72 |
| 130 | 414444.71 | 2205347.47 |
| 129 | 414387.02 | 2205216.24 |
| 128 | 414384.47 | 2205216.60 |
| 135 | 414383.52 | 2205209.77 |
| 100 | 414422.50 | 2205204.53 |
| 101 | 414486.72 | 2205198.92 |
| 102 | 414506.03 | 2205256.34 |
| 124 | 414514.12 | 2205290.65 |
| 125 | 414501.27 | 2205425.48 |
| 126 | 414451.45 | 2205462.17 |
| 127 | 414454.05 | 2205499.81 |
| 109 | 414438.83 | 2205499.43 |
| 110 | 414436.81 | 2205461.42 |
| 111 | 414419.75 | 2205394.13 |
| 112 | 414417.03 | 2205393.03 |
| 136 | 414373.67 | 2205401.49 |
| 113 | 414324.40 | 2205411.11 |
| 114 | 414321.77 | 2205414.19 |
| 115 | 414322.65 | 2205416.76 |
| 116 | 414300.34 | 2205408.41 |
| 40 | 414287.83 | 2205373.80 |
| 39 | 414300.76 | 2205374.12 |
| 38 | 414300.59 | 2205381.04 |
| 37 | 414316.44 | 2205381.77 |
| 36 | 414316.08 | 2205396.09 |
| 35 | 414321.35 | 2205401.21 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

26

Д1-2018-ПМ-ПЗ(изм 1)

| продолжение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер точки | Х | У |
| 34 | 414341.92 | 2205400.08 |
| 33 | 414388.71 | 2205390.87 |
| 79 | 414410.04 | 2205386.66 |
| 78 | 414407.78 | 2205375.22 |
| 77 | 414418.17 | 2205373.18 |
| 75 | 414418.94 | 2205342.81 |
| 22 | 414415.66 | 2205335.39 |
| 21 | 414398.85 | 2205297.40 |
| 73 | 414382.70 | 2205260.87 |
| 72 | 414365.40 | 2205221.76 |
| 1 | 414330.94 | 2205225.90 |
| 48 | 414290.86 | 2205230.71 |
| 80 | 414482.23 | 2205205.39 |
| 81 | 414506.14 | 2205284.89 |
| 82 | 414493.17 | 2205420.89 |
| 83 | 414447.07 | 2205454.84 |
| 84 | 414437.41 | 2205416.28 |
| 85 | 414460.63 | 2205402.59 |
| 86 | 414466.06 | 2205348.09 |
| 87 | 414452.09 | 2205316.64 |
| 88 | 414441.18 | 2205318.73 |
| 89 | 414422.78 | 2205277.34 |
| 90 | 414434.91 | 2205274.93 |
| 91 | 414427.93 | 2205257.87 |
| 92 | 414414.96 | 2205259.73 |
| 93 | 414399.54 | 2205225.03 |
| 94 | 414404.16 | 2205216.65 |
| Площадь участка – 1.1830 га |  |  |
| Вид разрешенного использования: Улично-дорожная сеть, инженерные коммуникации, элементы благоустройства. |  |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

27

Д1-2018-ПМ-ПЗ(Изм 1)

Каталог координат поворотных точек

Границ образуемого земельного участка З.У.6

| Номер точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 135 | 414383.52 | 2205209.77 |
| 128 | 414384.47 | 2205216.60 |
| 129 | 414387.02 | 2205216.24 |
| 130 | 414444.71 | 2205347.47 |
| 118 | 414451.72 | 2205351.72 |
| 119 | 414455.48 | 2205360.25 |
| 131 | 414452.56 | 2205368.32 |
| 120 | 414437.13 | 2205375.14 |
| 132 | 414429.10 | 2205375.08 |
| 133 | 414427.04 | 2205340.04 |
| 134 | 414370.31 | 2205211.54 |
| Площадь участка -0.2612 |  |  |
| Вид разрешенного использования: элементы благоустройства, открытые спортивно-физкультурные сооружения, инженерные коммуникации |  |  |

Каталог координат поворотных точек

границ образуемого земельного участка З.У.7

| Номер точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 103 | 414521.26 | 2205320.91 |
| 104 | 414524.00 | 2205360.22 |
| 105 | 414518.09 | 2205402.89 |
| 106 | 414502.70 | 2205446.49 |
| 107 | 414470.66 | 2205490.92 |
| 108 | 414464.23 | 2205500.07 |
| 127 | 414454.05 | 2205500.81 |
| 126 | 414451.45 | 2205462.17 |
| 125 | 414501.27 | 2205425.48 |
| 124 | 414514.10 | 2205290.66 |
| Площадь участка – 0.3505 га |  |  |
| Вид разрешенного использования: элементы благоустройства, открытые спортивно-физкультурные сооружения, инженерные коммуникации |  |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

28

Д1–2018-ПМ-Г(изм 1)

Раздел 3.    Графическая часть