2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Документация по межеванию территории (  проект межевания территории) в кадастровом квартале  61:44:001140, в районе существующего земельного участка по адресу: г. Батайск,  ул. Чапаева, 2а разработан на основании:

- постановления Администрации  города Батайска от    20.06.2017г.  № 1006 «О разрешении Сафарян Зине Шамоевне подготовки документации по планировке территории в части выполнения проекта планировки и проекта межевания территории в кадастровом квартале  61:44:001140, в районе существующего земельного участка по адресу: г. Батайск,  ул. Чапаева, 2а, с целью изменения его границ.».

- задания на проектирование

в соответствии с требованиями ст. 42 и ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Территория в границах проекта планировки и проекта межевания территории расположена в восточной части города и ограничена:

- с севера - ул. Фестивальная;

- с востока - ул. Коммунистическая;

- с юга - ул. Шмидта и пер. Истомина;

- с запада - ул. Фестивальная и ул. Чапаева.

Площадь территории, подлежащей планировке и межеванию, составляет 30276 м2.

Рельеф участка спокойный с падением горизонталей с юго-востока на северо-запад. На участке находятся строения, принадлежащие физическим, юридическим лицам, в частности: многоквартирные жилые дома, магазины, медицинское учреждение, предприятие по производству мебели, автозаправочная станция, гаражи . Территорию пересекает водоотводнй канал, так же  имеются зеленые насаждения, площадки для игр детей и отдыха взрослого населения, парковки. Подъезды, подходы к территории предусмотрены по прилегающим улицам и переулкам.

По территории проходят инженерные сети.

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства и предельные размеры земельного участка приняты в соответствии с градостроительными регламентами, установленными Правилами землепользования и застройки города Батайска.

Согласно ПЗЗ г. Батайска здания, расположенные на участке, не входят в  перечень памятников истории и культуры.

Территория, подлежащая планировке, расположена в пределах следующих зон с особыми условиями использования:

- часть в шумовой зоне электроподстанций ТП-86 и ТП215;

- охранная зона автозаправочной станции;

- охранная зона бытовой канализации;

- охранная зона ЛЭП

При проектировании учтено, что от объектов (на рассматриваемой и прилегающих территориях), являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, собственниками которых в нарушение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены санитарно-защитные зоны от указанных границ территорий.

Учитывая перечисленные зоны особого использования территории, проектирование велось с учетом требований, предъявляемым к перечисленным выше зонам с особыми условиями использования территории. А так же учтена информация о ранее разработанных, согласованных и разрабатываемых документах территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территорий, подлежащих учету при проектировании:

1. Генеральный план города Батайска.

2. Правила землепользования и застройки города Батайска, утвержденные решением Батайской городской Думы от 2016 (в действующей редакции).

- 3. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- 4. Земельный кодекс Российской Федерации.

- 5. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- 6. Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области, утвержденные постановлением Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 25.12.2013 № 1.

- 7. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации).

РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации».

2.2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ.

- климатический район строительства                                                     – III В;

- температура наиболее холодной пятидневки                             – минус 220С;

- скоростной напор ветра по ІІІ району СНиП 2.01.07-85*              – 38кгс/м2;

- тип местности                                                                                          – В;

- вес снегового покрова по II району СНиП 2.01.07-85*                    – 84 кг/м²;

- нормативная глубина промерзания грунтов                                         –  0.9 м.;

3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

В составе проекта выполнен проект межевания подлежащих застройке территорий с учетом фактического землепользования на основании дежурного плана города, границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов в зависимости от функционального назначения и обеспечения условий эксплуатации, включая проезды, подходы к ним в соответствии с действующими нормами и правилами.

Границы проектируемых земельных участков установлены в зависимости от функционального назначения территориальных зон, обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая территорию под зданиями и сооружениями, проездов, проходов к зданиям и сооружениям, открытых площадок для временного хранения автомобилей, придомовых зеленых насаждений, площадок для игр детей и отдыха взрослого населения.

При разработке проекта межевания определены границы участков общего пользования, в соответствии с которыми землепользователи должны будут обеспечить безвозмездное и беспрепятственное пользование пешеходных и автомобильных дорог, объектов инженерной инфраструктуры.

Проектом межевания территории предполагается изменение границ земельного участка ЗУ1 с ЕН № 61:46:0011401:50  за счет территорий государственной собственности ранее не разграниченной.   Самостоятельное использование земельных участков поз. 1 и поз. 2 по генплану в проекте планировки и межевания в кк 61:46:0011401, в районе существующего земельного участка по адресу: г.Батайск,  ул. Чапаева, 2а, для размещения объектов капитального строительства невозможно по следующим причинам:

- земельные участки поз. 1 и поз. 2 по генплану размещены таким образом, что выполнение противопожарных требований СП 4.13130.2013 Гл. 8 «Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям» обеспечить невозможно;

- земельный участок поз. 1 и поз. 3 по генплану полностью изрезаны охранными зонами линий электропередач и канализации

- земельные участки поз. 1 по генплану, площадью 285,9 м2, поз. 2, площадью 322,0 м2 и поз. 3, площадью 82,03 м2 расположены в санитарно-защитной зоне существующего цеха по сборки мебели и АЗС.

В связи с выше изложенным, использование земельных участков поз. 1, поз. 2 и 3 по генплану муниципальной территории возможно только для благоустройства.

При разработке проекта планировки учитывался ярко выраженный рельеф территории, с понижением его в западную сторону (в сторону водоотводного канала). Для решения вопросов по водоотведению предлагается участок поз. 3 по генплану выполнить в отметках двора многоквартирного жилого дома, с устройством на нем автостоянки. Между участками поз. 3 и поз.1 предусмотреть подпорную стенку. Водоотведение с участка поз. 1 по генплану можно осуществить только через существующий земельный участок с кадастровым номером 61:46:0011401:50, создав общий рельеф с понижением к водоотводной канаве, проходящей по ул. Чапаева.

Таким образом, для рационального использования муниципальной территории предлагается изменить границы существующего земельного участка с кадастровым номером 61:46:0011401:50 по адресу: Ростовская обл. г. Батайск, ул. Чапаева 2а, увеличив его за счет ранее не разграниченной территории государственной собственности, указанной на генплане с позициями 1, 2.

Земельный участок с кадастровым № 61:46:0011401:50 по адресу г. батайск, ул. Чапаева, 2 в соответствии с кадастровой выпиской от 10.03.2017г. имеет вид разрешенного использования : для строительства цеха по сборке мебели. Для приведения в соответствие с регламентом градостроительнй зоны Д 2.1 (Зона общественно-делового и комерческого назначения) земельный участок с кадастровым № 61:46:0011401:50 по адресу г. батайск, ул. Чапаева, 2 по своему назначению относится к виду разрешенного использования: предприятия для осуществления производственной деятельности, для которых не требуется установление    санитарно-защитных зон или для которых установлены санитарно-защитные зоны, в пределах границ земельного участка;

Проектом межевания выделено 11 существующих земельных участков (ЗУ1 — ЗУ11), подлежащих изменению за счет сформированных и перераспределяемых земельных  участкови, и 9 участков ( ЗУ12 — ЗУ20) из  территорий государственной собственности ранее не разграниченной, подлежащих межеванию:

| № квартала | № участка | площадь участка, | Размещаемые объекты капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61:46:0011401 | ЗУ1 | 1756.51 м2 | Вид разрешенного использования: предприятия для осуществления производственной деятельности, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых установлены санитарно-защитные зоны, в пределах границ земельного участка |  |  |  |
|  | ЗУ2 | 1317.68 м2 | Вид разрешенного использования: "непродовольственные магазины" |  |  |  |
|  | ЗУ3 | 422.37 м2 | Вид разрешенного использования: "непродовольственные магазины" |  |  |  |
|  | ЗУ4 | 2184.62 м2 | Для благоустройства территории общего пользования и организации проезда общего пользованияВид разрешенного использования: "автозаправочные станции, объекты автосервиса" |  |  |  |
|  | ЗУ5 | 1523.37 м2 | вид разрешенного использования: "гаражи" |  |  |  |
|  | ЗУ6 | 3669.21 м2 | вид разрешенного использования: "Многоквартирные жилые дома от 4-х этажей" |  |  |  |
|  | ЗУ7 | 1084.88 м2 | вид разрешенного использования: "продовольственные магазины, непродовольственные магазины, амбулаторно-поликлинические учреждения, аптеки, офисы, конторы, организации различных форм собственности" |  |  |  |
|  | ЗУ8 | 1991.25 м2 | вид разрешенного использования: "Многоквартирные жилые дома от 4-х этажей" |  |  |  |
|  | ЗУ9 | 156.89 м2 | вид разрешенного использования: "предприятия общественного питания(рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и иные подобные объекты)" |  |  |  |
|  | ЗУ10 | 122.0 м2 | вид разрешенного использования: "продовольственные магазины, непродовольственные магазины" |  |  |  |
|  | ЗУ11 | 124.0 м2 | вид разрешенного использования: "продовольственные магазины, непродовольственные магазины |  |  |  |
|  | ЗУ12 | 84.62 м2 | Объекты коммунального хозяйства, необходимые для инженерного обеспечения нескольких земельных участков (электроподстанции закрытого типа, распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции), для обслуживания ТП - 215 |  |  |  |
|  | ЗУ13 | 118.28 м2 | Объекты коммунального хозяйства, необходимые для инженерного обеспечения нескольких земельных участков (электроподстанции закрытого типа, распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции), для обслуживания ТП - 86 |  |  |  |
|  | ЗУ14 | 413.25 м2 | внутриквартальные проезды, подъезды, разворотные площадки, автостоянки; инженерные коммуникации" |  |  |  |
|  | ЗУ15 | 1570.40м2 | " водные объекты, линейные объекты, водоотводной канал" |  |  |  |
|  | ЗУ16 | 1815.04 м2 | внутриквартальные проезды, подъезды, разворотные площадки, автостоянки; инженерные коммуникации; площадки для мусоросборников; спортивные площадки; детские площадки. |  |  |  |
|  | ЗУ17 | 385.4 м2 | "офисы, конторы, организации различных форм собственности, продовольственные магазины, непродовольственные магазины". |  |  |  |
|  | ЗУ18 | 2495.82м2 | "Линейные объекты (улично-дорожная сеть, инженерные коммуникации). |  |  |  |
|  | ЗУ19 | 1960.09м2 | "Линейные объекты (улично-дорожная сеть, инженерные коммуникации). |  |  |  |
|  | ЗУ20 | 5988.85м2 | "Линейные объекты (улично-дорожная сеть, инженерные коммуникации). |  |  |  |

3.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п.п. | Наименование | Показатели | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь участка подлежащего проекту планировки и межевания | 3,027 | га |
| 2. | Площадь участка планировки и межевания в границах красных линий | 2,260 | га |
|  | Площадь существующего участка, подлежащего изменению границ | 0,0194 | га га |
|  | Площадь существующей жилой застройки | 0,0818 | га га |
| 3. | Площадь существующей застройки общественных зданий | 0.084 | га |
| 4. | Площадь твердых покрытий | 0,187 | га |
| 5. | Площадь озеленения | 0,025 | га |
| 7. | Площадь проектируемого общественного фонда, в т.ч. | 14,7 | м2 |
|  | Вместимость парковок | 9 | м/м |
| 8. | Количество населения | 750 | чел. |
| 9. | Плотность населения (расчетная) | 26 | чел/га |
| 10. | Плотность застройки | 7658 | м2/га |

2.3 РАСЧЕТ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ИГР ДЕТЕЙ, ОТДЫХА ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ, СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

Расчетное количество населения на проектируемой территории, исходя из жилой обеспеченности 30 м2 на человека составляет 500 чел.

| №№ п.п. | Наименование | Удельные размеры площадок м2/чел | Требуется по нормам м2 | Принято по проекту м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадки для игр детей дошкольного и млад. школьного возраста, в т.ч | 0,7 | 35 | 172 |
| 2. | Площадки для отдыха взрослого населения, в т.ч. | 0,1 | 50 | 70 |
| 3. | Площадки для занятий физкультурой*, в т.ч. | 2,0 | 1000 | 515 |
| 4. | Площадки для хозяйственных целей**(ТБО), в т.ч. | 0,3 |  | 10.0 |
| 5. | Для стоянок машин | 0,8 | 400 | 200 |

* - используются площадки на территории парка школьных участков.

** - проектом предусматриваются только площадки для сбора ТБО на проектируемой территории; сокращение хозяйственных площадок связано с современным оборудованием;

3.4.РАСЧЕТ ОЗЕЛЕНЕНИЯ  ТЕРРИТОРИИ.

Расчет озеленения  территории в границах проекта планировки  территории

Площадь участка планировки и межевания

в границах по заданию  					30,27 га

Площадь участка планировки и межевания

в границах красных линий  				          22,60 га

Население 							          750 чел.

Удельные размеры озеленения 				6 м2/чел

Расчетный уровень озеленения 				0,450 га

Площадь зеленых насаждений

общего пользования по проекту 				0.45 га

Из них площадь озеленения жилой застройки 		0,082 га

Нормативный уровень озеленения полностью обеспечивается проектируемым озеленением и сохраняемым озеленением.

3.5 РАСЧЕТ ПЛОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛОГО КВАРТАЛА

Расчет плотности населения выполнен в соответствии с рекомендациями приложения 4 СНиП 2.07.01-89* .

Площадь территории проекта планировки и межевания 30,27га

Площадь застройки 10-ти этажного жилого дома 488 м2 (488х10=4880 м2 )

Площадь застройки 13-ти этажного жилого дома 828 м2 (828х13=10770 м2 )

Площадь жилой застройки 4880 + 10770 =15650 м2

Нормативная плотность при обеспеченности 18 м 2 /чел

(15650/18=869.88/30,27= 29 чел/га)

Нормативная плотность при обеспеченности 30 м 2 /чел  (15650/30=521,66/30,27=18 чел/га

Средняя расчетная плотность населения составляет                    26 чел/га

Расчет плотности застройки  проектируемой территории

1.Суммарная поэтажная существующая и проектируемая площадь застройки кварталов:

существующая застройка (4880+10770+14025)=29675.кв.м.

проектируемая застройка (0) = 0.кв.м

2. Плотность застройки квартала:

29675+436кв.м. / 30,27 га = 997кв.м./га

### Расчет автостоянок

Расчет требуемого количества машиномест для организации парковки автомашин для проживающих на проектируемой ведется исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок 300 автомобилей на 1000 чел., включая 3-4 такси, 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей. На расчетное количество жителей  750 человек приходится расчетное количество автомобилей:  300 – 3 – 4 – 40 =253;

253*750 = 189 авт.

В границах расчетно-градостроительных районов ЦПР размещение гаражей и автостоянок для реконструируемых кварталов принимается 100%, из них 70%, или 88 авт., (189*70%=132) размещается на территории квартала, 10%, или 12 авт., (189*10%=2) допускается размещать на прилегающих территориях, включая прилегающие улицы и местные проезды магистральных улиц, и 20%, или 25 авт. (189*20%=37), в гаражах на прилегающей территории..

Расчет требуемого количества машиномест для общественных зданий выполнен в соответствии с приложением 9 к СНиП 2.07.01-89*  и предусматривает 5-7 машино-мест на 100 работающих. Общее количество работающих на территории квартала составляет примерно 40 человек.

4 × 7 = 28 м/мест, в т.ч.