Расчет благоустройства для объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по адресу: Ростовская обл., г. Батайск, р-н Северный массив, дом 16»

Исходные данные по жилому дому:

- Общая площадь жилья – 6408,60 м2

- Количество квартир – 96 кв.

- Количество жителей – 156 чел.

Исходные данные по помещениям общественного назначения:

- Количество работающего персонала – 55 чел.

НГП РО – Нормы градостроительного проектирования Ростовской области

ПЗЗ Батайска – Правила землепользования г. Батайска

| НАИМЕНОВАНИЕ | НЕОБХОДИМО ПО НОРМАМ | ПРИНЯТО ПРОЕКТОМ |
| --- | --- | --- |
| Детская площадка | НГП РО, табл. 3.4: 0,7 м2 / чел 0,7 х 156 = 109,20 м2 | 115,25 м2 |
| Площадка для занятий физической культурой | НГП РО, табл. 3.4: 2 м2 / чел, допускается уменьшать на 50% за счет спортивной зоны микрорайона 2 х 156 х 0,5= 312,00 м2 | 251,20 м2 – в границах участка 61,00 м2 – шахматный клуб на 1 этаже жилого дома |
| Отдых взрослых | НГП РО, табл. 3.4: 0,1 м2 / чел 0,1 х 156 = 15,60 м2 | 20,85 м2 |
| Хоз. площадка | НГП РО, табл. 3.4: 0,7 м2 / чел допускается уменьшать на 50% для зданий выше 9 этажей 0,3 х 156 х 0,5 = 23,40 м2 | 24,25 м2 |
| Парковки | ПЗЗ Батайска табл.2: 1 м/место на 80 м2 общей площади жилья 6408,60 / 80 = 80 м/мест – для жилого дома 1 машино-место на 5 работников 55 / 5 = 11 м/мест – для помещений общественного назначения | 20 м/мест – в границах участка 24 м/места – за границами участка 47 м/мест – в шаговой доступности на действующих стоянка-спутниках микрорайона |
| Озеленение | ПЗЗ Батайска табл.2: 23 м2 на 100 м2 общей площади жилья 6408,60 / 100 х 23 = 1474,00 м2 | 2030,80 м2 |

Согласно п. 4-д) параграфа 21.3 Правил землепользования г. Батайска: до 30% от установленного настоящими Правилами минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта на земельных участках могут размещаться для жилых домов - в пределах пешеходной доступности не более 800 м.

● На прилегающей территории предусмотрено размещение 24 м/мест (26% от расчетного количества для жилого дома) – в качестве компенсационных мер по обеспечению мест для хранения автомобилей.

● 47 м/мест предусмотрено на стоянках-спутниках микрорайона в шаговой доступности (800 м) от жилого дома – в качестве компенсационных мер по обеспечению мест для хранения автомобилей.

● В границах участка размещено 20 м/мест.

Таким образом, необходимо внести изменения в предельные параметры действующих Правил землепользования г. Батайска в отношении процентного отношения количества машино-мест, расположенных в границах земельного участка, и принять величину:

20% от общего числа машино-мест разместить в границах участка

80 % от общего числа машино-мест разместить за границами участка в пределах шаговой доступности