ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА «Двух этажный Торгово-офисный центр по ул. Революционная, 23 в г.Батайске, Ростовской области» » г. Ростов-на-Дону 2020г. Пояснительная записка Объект капитального строительства – «Двух этажный Торгово-офисный центр по ул. Революционная, 23 в г.Батайске, Ростовской области» - Идентификационные сведения об объекте капитального строительства: Двух этажный Торгово-офисный центр по ул. Революционная, 23 в г.Батайске,Ростовской области. - Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных особенностей: Вид объекта – торгово-офисный центр; Площадь участка - 253, 00 м2. Количество зданий (сооружений) – 1шт.; Площадь застройки — 324,00 м2. Кол-во этажей - 2; Общая площадь — 606,00 м2. Высота надземной части – 9,40 м; Коэф. застройки уч. – 61,90 м2. Вместимость (кол-во персонала) – 23 -27 чел.; Строительный объем объекта – 3750,00 м3. 3.Схема планировочной организации земельного участка Участок (61:46:0010403:54) расположен в Западной части г. Батайска, Северной и Западной стороной граничит с существующей застройкой жилого квартала, с Южной и Восточной ограничен в границах ул. Революционная и ул. Украинской. Основные планировочные решения по генеральному плану обусловлены назначением здания, санитарными и противопожарными требованиями, требованиями градостроительного плана земельного участка. Участок расположен в территориальной зоне Ж.__ («___________________________________________________») г. Батайска. Объем сооружения расположен на свободном от застройки месте. Доступ на территорию застройки предусмотрены по существующим проездам. В границах участка и прилегающей территории решены вопросы благоустройства и озеленения, размещения стоянок для временного хранения автотранспорта, устройства контейнерных площадок, а также подъездов и подходов к проектируемому торгово-офисному зданию. Существующие планировочные решение проездов с твердым покрытием обеспечивает в экстренных случаях подъезд пожарных машин для осуществления эвакуации и пожаротушения со стороны входа в здание, с шириной проезда не менее 6,0 м. Пешеходные дорожки обеспечивают беспрепятственное передвижение и доступ маломобильных групп населения посредством устройства пандусов. Входная группа объекта обеспечена кнопкой вызова персонала. По благоустройству территории отведенного участка предусматривается устройство твердого покрытия проездов, озеленение газонами из многолетних трав и посадкой кустарников, освещение территории и устройство водоотведения поверхностных вод. Отвод поверхностных вод осуществляется открытым способом по лоткам по периметру отмостки здания в пониженную часть рельефа, с последующим дренажём ливневых вод в газон. Для сбора бытового мусора предусмотрена контейнерная площадка, расположенная с Северной стороны земельного участка. 4. Архитектурные решения Проектируемый Торгово-офисный центр представляет собой прямоугольное в плане сооружение. Размеры в плане, в крайних разбивочных осях сооружения, составляют 10,00 м. х 32,00 м. и высотой по коньку кровли 9,40 м. с простым способом соединения. Здание Торгово-офисный центра – двухэтажное монолитно-каркаснаое. Высота этажа от пола до потолка – 4,0 м Фундаменты – ФБС на ж/б плите основания. Стены – пеноблок, кирпич. Перекрытие – монолитная ж/б плита на отм.+ 0,000 и на отм.+4,000. Крыша объекта — двухскатная, с перилами по краям, неэксплуатируемая, неотапливаемая. Внутренняя отделка помещений выполняется в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими и противопожарными правилами. Для устройства полов принят единый уровень на этаже для всего внутреннего пространства объекта. Материалы отделки принимаются в соответствии условиям эксплуатации и имеют гигиенические и пожарные сертификаты. Проектом предусмотрены планировочные и конструктивные мероприятия, обеспечивающие уровень звука в нормируемых помещениях менее допустимого. Выбор конструкции кровли и стен выполнен в зависимости от нормативных параметров звукоизоляции ограждающих конструкций помещений здания. Технические решения, принятые при проектировании объекта, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ. - Конструктивные и объемно-планировочные решения Проектная документация разработана для следующих условий: климатический район строительства IIIВ; средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки в соответствии со СНиП 23-01-99* - 25°С; нормативное значение ветрового давления в соответствии со СНиП 2.01.07-85*-0,23кПа; вес снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли в соответствии со СНиП 2.01.07-85* - 2,4кПа. - Цоколь - сборные фундаментные блоки ФБС-9-4-6Т и ФБС-12-4-6Т . - Наружные стены – комбинированные (пеноблок, керамический кирпич). - Кровля – скатная , с наружным водостоком. - Оконные блоки - пластиковые, двухкамерный стеклопакет. - Дверные блоки — наружные металлические утепленные - по ГОСТ 6629-88. 5.Сведения по инженерному обеспечению В Торгово-офисный центре предусматривается следующее инженерное оборудование: - отопление – от котельной на газовом оборудовании (встроен.) - горячее водоснабжение – бойлер - холодное водоснабжение – местное (скважина) - канализация – местная (герметич. Y=10,0 м3) - электроснабжение - централизованное от городской или местной сети 380/ 220В. Подключение систем электроснабжения, водоснабжения и канализации выполнить по техническим условиям соответствующих служб и организаций. - Проект организации строительства Ввод в эксплуатацию нового объекта капитального строительства осуществляется в один этап. Подъезд к стройплощадке организовывается с ул. Революционной и ул. Украинской, выезд осуществляется с организацией мойки строительной техники. Проектной документацией предлагается строительство в два периода: подготовительный и основной. Подготовительный период выполняется до начала строительства объекта включает следующие виды работ: ограждение строительной площадки забором высотой не менее 2-х метров; освобождение и планирование территории строительной площадки; геодезическая разбивка осей проектируемого объекта; организация площадки для мойки машин; установка бытовых помещений из передвижных вагончиков с соблюдением противопожарных мероприятий (инвентарный щит, ящик с песком), мобильных биотуалетов; временное электроснабжение - от точки подключения до строительной площадки с установкой шкафа учета потребления электроэнергии; временное водоснабжение; установку мусоросборных контейнеров; обеспечение стройплощадки мобильной связью. В основной период строительства выполняются:работы по устройству нулевого цикла здания; прокладка инженерных сетей;окончательная вертикальная планировка участка;благоустройство и озеленение территории. Общий расчетный срок строительства непродовольственного магазина составляет 12 месяцев. 7.Перечень мероприятий по охране окружающей среды Постановка проектируемого здания не ухудшает инсоляцию и освещенность существующих зданий. Для отвода стоков предусмотрена фекальная и ливневая канализация. Удаление бытового мусора и пищевых отходов осуществляется на контейнерную площадку. Проектом здания предусмотрены планировочные и конструктивные мероприятия, обеспечивающие уровень звука в нормируемых помещениях менее допустимого. 8.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности предусматривают решения по генеральному плану, объемно-планировочным решениям, огнестойкости здания и конструкций, обеспечению безопасной эвакуации людей при пожаре, применение материалов, изделий и оборудования с соответствующими пожаро-техническими характеристиками. Строительные, отделочные и теплоизоляционные материалы, оборудование противопожарных систем имеют сертификаты соответствия и Российские сертификаты пожарной безопасности. Пожарная безопасность объекта защиты обеспечена: в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах; пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах и требований нормативных документов по пожарной безопасности, расчет пожарного риска не требуется. Объект расположен в зоне без существующей застройки. Расстояние от проектируемого здания до ближайшего существующего объекта составляет более 10,00м. Для подъезда к зданию используются существующие дороги и проезды с асфальтовым покрытием. Здание запроектировано II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности — С0. Все несущие строительные конструкции здания имеют предел огнестойкости не менее REI 90 и класс пожарной опасности К0. Конструкции покрытия имеют предел не менее RE 15. Стены выполняются с пределом огнестойкости не ниже Е1 15. В проектируемом объекте, установлен отдельный кран для присоединения шланга с распылителем для использования его в качестве первичного устройства пожаротушения. Длина шланга обеспечивает возможность подачи воды в любую точку блока помещений. В процессе строительства для обеспечения пожарной безопасности проектом предлагается обеспечить: выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом; разработанным в соответствии с действующими нормами и утвержденным в установленном порядке; соблюдение противопожарных правил, предусмотренных ППБ 01, и охрану от пожара строящегося здания, пожаро безопасное проведение строительных и монтажных работ; наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; - возможность безопасной эвакуации и спасения людей, а также защиты материальных ценностей при пожаре на строящемся объекте и строительной площадке. 9.Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов Настоящим разделом проектной документации для маломобильных групп населения (МГН) предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения по участку, прилегающему к зданию с учетом требований градостроительных норм. При размещении здания разделены пешеходные и транспортные потоки, что создает условия для удобного и беспрепятственного передвижения по участку МГН. Благоустройство проектируемого участка увязано с благоустройством территорий существующих зданий. Выполнено размещение пандусов в местах перепада высот тротуаров и проезжей части. Гостевая парковка предусматривает 2 машино- места для МГН. Входная группа обеспечена пандусом и кнопкой вызова дежурного по персоналу. 10.Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. Для обеспечения требований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности проектируемого здания проектной документацией предусматриваются следующие мероприятия: -эффективное и рациональное использование энергетических тепловых ресурсов для отопления здания. Для экономного расходования тепловой энергии в тепловом пункте предусматривается установка автоматического клапана, регулирующего расход тепла и теплоносителя на систему отопления в зависимости от температуры наружного и внутреннего воздуха в помещениях; Рациональное использование электроэнергии. Учет потребляемой электроэнергии предусматривается осуществлять электронными счетчиками. Сечения жил всех проводов и кабелей в питающих, распределительных и групповых электрических сетях выбраны по допустимой потере напряжения, что обеспечивает минимально допустимые потери электроэнергии; Рациональное потребление водных ресурсов. Для достижения оптимальных теплотехнических характеристик здания и сокращения удельного расхода энергии на отопление предусматриваются следующие мероприятия: - конструкция наружных стен, утепление перекрытия над техническим подпольем и покрытия (кровли) приняты с учетом климатических параметров региона строительства и показателей микроклимата помещений; - устранение «мостиков» холода; - применение эффективных элементов заполнения оконных и дверных проемов. Класс энергетической эффективности здания - С -«нормальный».