Приложение

к постановлению                                                                                                                        Администрации                                                                                                города Батайска

от __________ № _____

Порядок (план)

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций

в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа «Город Батайск» Ростовской области

на отопительный период 2026-2027 годов

# 1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории муниципального образования городского округа «Город Батайск» Ростовской области                       на отопительный период 2026-2027 годов (далее – Порядок действий) разработан во исполнение требований пункта 4 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и пункта 8 раздела II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234                 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду                и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

1.2. Реализация Порядка действий необходима для обеспечения надежной эксплуатации системы теплоснабжения муниципального образования городского округа «Город Батайск» Ростовской области и должен решать следующие задачи:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов системы теплоснабжения;

- мобилизация усилий всех инженерных служб муниципального образования городского округа «Город Батайск» Ростовской области                        для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;

-  снижение до приемлемого уровня последствий аварийных ситуаций                 в системе централизованного теплоснабжения;

- информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

1.3. Объектами Порядка действий является система централизованного теплоснабжения муниципального образования городского округа «Город Батайск» Ростовской области, включая источники тепловой энергии, магистральные и распределительные тепловые сети, теплосетевые объекты (тепловые пункты), система теплопотребления.

1.4. Порядок действий определяет порядок действий персонала объекта                  при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательной              для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем.

1.5. Термины и определения, используемые в настоящем документе:

Технологические нарушения - это нарушения в работе тепловых сетей, которые в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействия                     на персонал, отклонения параметров энергоносителя, экологического воздействия, объёмов повреждения оборудования и других факторов снижения надёжности), подразделяются на аварии и инциденты:

1) инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение                                   от установленного режима технологического процесса, включая:

- технологический отказ - это вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования тепловой сети, приведшее к нарушению процесса передачи тепловой энергии потребителям, если при этом не было признаков аварии;

- функциональный отказ - это нарушение в работе системы, которое                    не привело к нарушению технологического процесса передачи тепловой энергии потребителям, но может проявляться в виде сбоев в работе приборов или элементов системы.

2) авария на объектах теплоснабжения - это отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 6 часов и горячее водоснабжение на период более 8 часов

Неисправность - это нарушение в работе системы, при котором                           не выполняется хотя бы одно из требований, определённых технологическим процессом.

Система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии                и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.

Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.

Тепловой пункт на объектах теплоснабжения в системе отопления —                 это комплекс устройств и оборудования, подсоединённого к внешней тепловой сети и расположенного в отдельном помещении. Тепловой пункт на объектах теплоснабжения в системе отопления передаёт тепловую энергию от внешней сети к внутренним системам отопления, горячего водоснабжения, вентиляции (если подключена).

1.6. Основной задачей ресурсоснабжающих организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, водопроводных, газовых и электрических сетей, обеспечение качества предоставления коммунальных ресурсов в пределах нормативов, принятие оперативных мер                 по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий                    на источниках теплоснабжения, тепловых, водопроводных, газовых                     и электрических сетях.

1.7. Основными направлениями предупреждения возникновения аварий являются:

а) содержание оборудования системы теплоснабжения в технически исправном состоянии;

б) постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем повышения качества профессиональной подготовки, своевременного проведения противоаварийных тренировок;

в) создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования; обеспечение персонала необходимыми средствами защиты, связи;

г) пожаротушения, инструментом, автотранспортом и другими механизмами;

д) обеспечение наличия на рабочих местах схем технологических соединений, программ технологических переключений, инструкций                   по ликвидации технологических нарушений.

1.8. Ресурсоснабжающие организации, должны иметь круглосуточно работающие диспетчерские и (или) аварийно - восстановительные службы (аварийно-диспетчерские службы) (далее – ДС и (или) АВС (АДС) соответственно).

Состав АВС, перечень машин и механизмов, приспособлений                       и материалов для ликвидации аварийных ситуаций утверждается руководителем организации.

В организациях, штатным расписанием которых не предусмотрены ДС               и (или) АВС (АДС), обязанности оперативного руководства ликвидацией аварии возлагаются на лицо, назначенное соответствующим приказом руководителя организации.

3. Ответственные лица за действия по ликвидации последствий

аварийных ситуаций

3.1. Обеспечение соблюдения порядка ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц.

3.2. При ликвидации аварий требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций.

3.3. Все ответственные лица, указанные в Порядке действий обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

3.4. В системе теплоснабжения муниципального образования городского округа «Город Батайск» Ростовской области настоящим Порядком действий определены следующие ответственные лица за действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций:

3.4.1. Ответственных лиц от Администрации города Батайска приведены в таблице 2.

Таблица 2

Ответственные лица от Администрации города Батайска

| № п/п | Должность | Адрес организации, контактный телефон |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заместитель главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству | Администрация города Батайска, адрес: г. Батайск, пл. Ленина, 3 тел. 8 (86354) 5-63-00 |
| 2. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска, адрес: г. Батайск, ул. Октябрьская, 120А, тел. 8 (86354) 7-03-01 |

3.4.2. Ответственные лица от теплоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования городского округа «Город Батайск» Ростовской области приведены в таблице 3.

Таблица 3

Ответственные лица от теплоснабжающих организаций

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Должность | Адрес организации, контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Распределенная генерация-Батайск» | Директор организации | г. Батайск, ул. Кирова, д. 9а, офис 37, тел. 8-909-413-81-00 |
| 2. | Ростовский территориальный участок ОАО «РЖД» Северо - Кавказская дирекция по теплоснабжению | Директор организации | г. Ростов-на-Дону, пер. Западный, д. 7, тел. 8 (863) 259-04-66 |
| 3. | Батайские районные тепловые сети ООО «Донэнерго тепловые сети» | Директор организации | г. Батайск, ул. Орджоникидзе, 122/Матросова, 35, тел. 8 (86354) 7-04-79 |

3.4.3. Ответственные лица от водоснабжающей организации, осуществляющей свою деятельность на территории муниципального образования городского округа «Город Батайск» Ростовской области приведены в таблице 4.

Таблица 4

Ответственные лица от водоснабжающей организации

ОП АО «Ростовводоканал» в городе Батайске

| № п/п | Наименование водоснабжающей организации | Должность | Адрес организации, контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обособленное подразделение АО «Ростовводоканал» в городе Батайске | Директор организации | г. Батайск, ул. Южная, д. 3, тел. 8-800-302-40-40 |

3.4.4. Ответственные лица от газоснабжающей организации, осуществляющей свою деятельность на территории муниципального образования городского округа «Город Батайск» Ростовской области приведены в таблице 5.

Таблица 5

Ответственные лица от газоснабжающей организации

филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в городе Батайске

| № п/п | Наименование газоснабжающей организации | Должность | Адрес организации, контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Филиал ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в городе Батайске | Директор организации | г. Батайск, ул. Южная, д. 3, тел. 8 (86354) 5-90-04 |

3.5. Ответственными руководителями работ по ликвидации аварийных ситуаций, последствия которых угрожают привести к прекращению циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем является заместитель главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству            и начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска.

# 4. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуации требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

Для устранения последствий аварийных ситуаций создаются                              и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов теплоснабжающих организаций.

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения                    в круглосуточном режиме, посменно.

Таблица 6

Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

| № п/п | Муниципальное образование | Информация о сформированных аварийных бригадах в ресурсоснабжающих организациях |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | численность | количество спецтехники |
|  |  | единиц | человек | единиц |
| 1. | Муниципальное образование городского округа «Город Батайск» Ростовской области | 14 | 56 | 19 |

# 5. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении"

5.1. Обязанности дежурных диспетчеров ресурсоснабжающих организаций:

а) при получении извещения об аварии, организует вызов ремонтной бригады, оповещение руководителя организации, в случае необходимости перейти на блочно-модульные котельные;

б) обязан принять меры для спасения людей, имущества и ликвидации последствий аварийной ситуации в начальный период или для прекращения             ее распространения;

г) проводит электронное моделирование аварийной ситуации и сообщает его результаты ремонтной бригаде, для проведения переключений.

5.2. Обязанности руководителей ресурсоснабжающих организаций:

а) руководит спасательными работами в соответствии с заданиями ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации и оперативным планом;

б) организует в случае необходимости своевременный вызов резервной ремонтной бригады на место аварии;

в) обеспечивает из своего запаса инструментами и материалами, необходимыми для выполнения ремонтных работ всех лиц, выделенных ответственным руководителем работ в помощь организации;

г) держит постоянную связь с руководителями работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций и по согласованию с ними определяет опасную зону, после чего устанавливает предупредительные знаки                             и выставляет дежурные посты из рабочих предприятия.

д) систематически информирует ответственных руководителей работ              по ликвидации последствий аварийной ситуации;

е) организовать расследование причин аварийной ситуации, согласно пункта 4 Правил расследования причин аварийных ситуаций                                 при теплоснабжении, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014. В отношении опасных производственных объектов, организовать техническое расследование                            в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ                «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

5.3. Обязанности ответственных руководителей работ по ликвидации аварийной ситуации.

Обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации, как правило, возлагаются на заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству и начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска.

Ответственные руководители работ по ликвидации последствий аварийной ситуации:

а) ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью Порядка действий                  и руководят работами по спасению людей и ликвидации аварии;

б) организует командный пункт, сообщает о месте его расположения всем исполнителям.

7. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

7.1. В случае возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования городского округа «Город Батайск» Ростовской области ответственные лица, указанные в разделе                3 настоящего Порядка действий, должны быть оповещены:

7.1.1. Руководители ресурсоснабжающих организации, получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных проводят оценку сложившейся обстановки, масштаба аварии                             и возможных последствий, осуществляет незамедлительно следующие действия:

- принимают меры по приведению в готовность и направлению к месту аварии сил и средств аварийной бригады для обеспечения работ по ликвидации аварии;

-при необходимости принимают меры по организации спасательных работ и эвакуации людей;

- фиксируют в оперативном журнале:

- время и дату происшествия;

- место происшествия (адрес);

- тип и диаметр трубопроводной системы;

- определяет объем последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, ТП, учреждений социальной сферы и т.д.);

- оповещают начальника аварийно-диспетчерской службы организации;

- осуществляют контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций с последующим восстановлением подачи тепла потребителям.

7.1.2. Время сбора сил и средств аварийной бригады на месте аварии                 не должно превышать 1 часа с момента оповещении аварии.

7.1.3. Руководитель теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения которой возникла аварийная ситуация в течении 30 минут                 со времени возникновения аварии оповещает заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству                     и начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска, либо лиц их замещающих на данный момент. Им сообщается о причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах.

7.1.4. Заместитель главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству и начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска по истечению 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации:

- оповещает Главу города Батайска;

- лично прибывают на место аварии для координации ремонтных работ;

- через управляющие компании и местную систему оповещения                    информируют жителей, которые проживают в зоне аварии;

7.1.5. Глава города Батайска в случае аварии, связанной с угрозой                         для жизни и комфортного проживания людей:

- в случае необходимости принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств, к ремонтным работам;

- создает и собирает штаб по локализации аварии, лично координирует проведение работ при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации                              в результате аварии (аварийном отключении теплоснабжения на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха).

8. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

8.1. Реализация перечня мероприятий, установленных программой Ростовской области по повышению устойчивости объектов жилищно-коммунального хозяйства и их защите от угроз нападения с использованием беспилотных летательных аппаратов

8.2. В режиме повседневной деятельности работа по контролю функционирования системы теплоснабжения муниципального района осуществляется:

- в Управлении жилищно-коммунального хозяйства города Батайска - специалистами структурного подразделения, курирующего вопросы деятельности жилищно-коммунального хозяйства;

- в теплоснабжающей организации под руководством руководителя;

- в теплоснабжающей организации непосредственно на источниках тепловой энергии - операторами на каждой котельной;

- в теплоснабжающей организации ремонтной бригадой, осуществляющей дежурство в дневное время в организации, и круглосуточно              в домашних условиях, по вызову дежурного диспетчера - в составе                          4 –х человек.

Размещение органов повседневного управления осуществляется                на стационарных пунктах управления, оснащаемых средствами связи, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

8.3. Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ             на объектах системы теплоснабжения осуществляется начальником Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска и руководством теплоснабжающей организации, эксплуатирующей объект.

8.4. Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях              и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное               (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации             в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) по указанной ситуации осуществляется                         в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

8.5. В случае если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять                                 на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной.

8.6. В зависимости от вида и масштаба аварии эксплуатирующей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла                              в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам                    по ликвидации аварии – не более 60 мин.

8.7. В зависимости от температуры наружного воздуха установлено нормативное время на устранение аварийной ситуации. Значения нормативного времени на устранение аварийной ситуации приведены в таблице 7.

Таблица 7

Нормативное время на устранение аварийной ситуации

| № п/п | Вид аварийной ситуации | Время на устранение, час. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, ⁰С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1. | Отключение отопления | 2 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2. | Отключение отопления | 4 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Отключение отопления | 6 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4. | Отключение отопления | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 |

8.8. При прибытии на место аварии старший по должности из числа персонала аварийной бригады эксплуатирующей организации обязан:

- составить общую картину характера, места, размеров аварии;

- определить потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения), отключить                  и убедиться в отключении поврежденного оборудования и трубопроводов, работающих в опасной зоне;

- организовать предотвращение развития аварии;

- принять меры к обеспечению безопасности персонала находящегося                   в зоне работы;

- получить от дежурного диспетчера по средствам связи, для проведения необходимых переключений, план действий, измененный режим теплоснабжения.

- определить последовательность отключения от теплоносителя, когда                и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

- определяет необходимость прибытия дополнительных сил и средств, для устранения аварии;

- определяет целесообразность подключение блочно-модульных котельных и резервных источников снабжения электроэнергией.

8.9. Самостоятельные действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил техники безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей», правил техники безопасности, производственных инструкций.